АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«Красноярскгражданпроект»

Шифр: МК 04-ОК-2017 (1247-17.01)

| Заказчик: | Администрация Туруханского района Красноярского края |
| --- | --- |

| Наименование работы: | Актуализация схемы территориального планирования Туруханского района |
| --- | --- |

ТОМ III

Внесение изменений в схему территориального планирования

Положение о территориальном планировании

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Красноярск 2017

Инв. №

Экз. №_____

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«Красноярскгражданпроект»

Шифр: МК 04-ОК-2017

(1247-17.01)

| Заказчик: | Администрация Туруханского района Красноярского края |
| --- | --- |

| Наименование работы: | Актуализация схемы территориального планирования Туруханского района |
| --- | --- |

ТОМ III

Внесение изменений в схему территориального планирования

Положение о территориальном планировании

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Главный градостроитель				  	             Т.П. Лисиенко

Главный инженер проекта				 	              И.А. Корниенко

Красноярск 2017

Проект разработан авторским коллективом мастерской градостроительного проектирования

Начальник МГП	Л.Г. Устинова

Главный специалист	Л М. Резвых

Руководитель проекта	М.В. Веселина

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» разработан в соответствии с требованиями государственных норм, правил, стандартов, технических условий и исходных данных, выданных органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании места размещения участка строительства, и обеспечивает безопасную эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта				 	                                        И.А. Корниенко

Состав проекта:

А. Графические материалы

| № п/п | Наименование | № листа | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТМ ГОиЧС. Карта размещения прилегающих территорий | 7 | 17/10370 |
| 2 | ИТМ ГОиЧС. Карта территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | 8 | 17/10371 |

Б. Текстовые материалы

Том 1.  Актуализированные текстовые материалы. Положение о территориальном планировании. 									  инв. № 17/10372

Том 2. Проект внесений изменений в схему территориального планирования Туруханского района. Положение о территориальном планировании. 	  инв. № 17/10373

Том 3  Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 			              инв. № 17/10374

В. Электронная версия

Графические материалы в формате Word, JPEG                               инв. № 948д

Содержание

1. Общие сведения.	6

1.1. Данные об организации разработчике раздела «ИТМ ГОЧС».	6

1.2. Сведения о свидетельстве  СРО и лицензии на ГТ.	7

1.3. Исходные данные и требования для разработки «ИТМ ГОЧС».	7

1.4. Краткое описание места расположения района в Красноярском крае.	9

1.5. Природно-климатические условия.	11

1.6. Система расселения населения.	13

1.7. Объекты экономики.	14

1.8. Транспортная инфраструктура.	17

1.9. Инженерная инфраструктура.	18

1.10. Категорированные территории по гражданской обороне.	18

2. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения  и ЧС техногенного и природного характера на функционирование объектов района и жизнедеятельность населения.	18

2.1. Анализ  возможных последствий воздействия современных средств поражения.	19

2.2. Анализ  возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера.	21

2.2.1. Анализ  возможных последствий воздействия ЧС при авариях с АХОВ.	22

2.2.2. Анализ  возможных последствий воздействия ЧС при авариях с нефтепродуктами.	26

2.3. Анализ  возможных последствий воздействия ЧС природного характера	28

2.4 Анализ  возможных последствий воздействия ЧС на гидротехнических сооружениях.	34

2.5 Анализ  возможных последствий воздействия ЧС биолого-социального  характера	35

3. Основные показатели по существующим  ИТМ ГОЧС, отражающие  состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время	37

3.1.  Сведения об отнесении объекта к категории по ГО.	37

3.2.  Сведения о границах зон возможной опасности.	38

3.3.  Сведения об удалении объекта от городов, отнесенных к группам по ГО и объектов особой важности.	38

3.4.  Объекты гражданкой обороны.	38

3.5.  Маскировка.	39

4. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения в военное время и в ЧС техногенного, природного  и социально-бытового характера.	41

4.1. Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения в военное время.	41

4.2. Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения в ЧС техногенного характера.	41

4.2.1. Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения при  ЧС  на «Ванкорнефть».	42

4.2.2. Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения при ЧС  на самом проектируемом объекте градостроительной деятельности .	50

4.3 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения в ЧС природного  характера.	52

4.4.  Предложения по защите поселения  от затопления при ЧС на гидротехнических сооружениях.	53

4.5. Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения  в ЧС биолого-социального характера	56

5 Обоснование  территориального развития поселения и повышение его устойчивости.	58

5.1 Пожарная безопасность.	58

5.2 Технические средства оповещения о ЧС	63

5.3  Эвакуация населения.	65

6. Мероприятия по противодействию террористическим актам	66

Приложения.	68

Приложение 1 – Исходные данные и требования ГУ МЧС по Красноярскому краю.	68

Приложение 1 – Исходные данные и требования ГУ МЧС по Красноярскому краю.	69

Приложение 2 Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства.	73

Приложение 3. Государственная лицензия института на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.	81

1. Общие сведения.

1.1. Данные об организации разработчике раздела «ИТМ ГОЧС».

| Наименование организации | Акционерное общество «ТГИ «Красноярскгражданпроект» (АО «Гражданпроект») |
| --- | --- |
| ИНН | 2461119562 |
| КПП | 246101001 |
| Юридический адрес | 660025, г. Красноярск, проспект Красноярский рабочий, 126 |
| Почтовый адрес | 660025, г. Красноярск, проспект Красноярский рабочий, 126 |
| Телефон | 7(391) 213-28-33 |
| Факс | 7(391) 213-24-82 |
| E-mail: | kgp@krasgp.ru |
| Директор | Михайленко Олег Анатольевич |

1.2. Сведения о свидетельстве  СРО и лицензии на ГТ.

Разработчиком раздела «ИТМ ГОЧС» является АО «Гражданпроект», имеющее  свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  регистрационный номер 0795-2015-2461002003-П-9 от 17.03.2015 г  (приложение 2).

Исполнитель имеет государственную лицензию института на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну,  серия ГТ, регистрационный № 2610 от 14.03.2017г (приложение 3).

1.3. Исходные данные и требования для разработки «ИТМ ГОЧС».

Специальный раздел. «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проекта Актуализация схемы территориального планирования Туруханского района  разработан на основании:

- технического задания Приложение № 1 к муниципальному контракту № 04-ОК-2017 от 25.08.2017г;

-исходных данных ГУ МЧС России  по   Красноярскому краю  № 3-4-20-12543 от 08.11.2017г;

- исходных данных    администрации Туруханского района;

-материалов и исходных данных, полученных разработчиками проектных материалов при обследовании на месте строительства в ходе проектирования;

-действующих строительных нормативных документов в строительстве и сводов правил по проектированию и строительству.

Заказчик – Администрации Туруханского района Красноярского края.

Паспорт безопасности Туруханского района  разработан, согласован ГУ МЧС России по Красноярскому краю и утверждён Главой района.

План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в районе разработан, согласован в ГУ МЧС России по Красноярскому краю и утверждён Главой района.

Порядок разработки и состав  раздела выполнен в соответствии с требованиями СП 11-112-2001 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований (п. 5,1; 5.2).

При разработке раздела «ИТМ ГОЧС» использованы следующие нормативные документы в строительстве:

- Федеральный закон от 29 октября 2004г № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» (с изменениями);

- Федеральный закон от 12 февраля 1998г г № 28-ФЗ «О Гражданской обороне» (с изменениями);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994г № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями);

- Федеральный закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» » (с изменениями и дополнениями), далее – ФЗ-123;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009г  N 384-ФЗ Технический  регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями),  далее – ТРБЗиС;

- Федеральный закон от 21 июля 1997г  N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями);

- Федеральный закон от 28.декабря 2010 № 390-ФЗ  «О безопасности»;

- СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах», актуализированная редакция СНиП II-7-81*;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями № 1, 2) в пунктах, не противоречащих ФЗ;

- СП 21.13330-2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» сейсмических районах», актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91;

- СП 42. 13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утратил силу с 01.07.2017, за исключением пунктов, включенных в «Перечень национальных стандартов и сводов правил» (частей таких стандартов и сводов правил), утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521;

- СП 42. 13330.2016  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 47.13330.2012 «Инженерные  изыскания  для  строительства.  Основные  положения», актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 88.13330.2014  СНиП II-11-77 ⃰ «Защитные сооружения гражданской обороны», актуализированная редакция СНиП II-11-77 ⃰;

- СП 104.13330.2011 СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», актуализированная редакция СНиП II-11-77 ⃰;

- СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей», актуализированная редакция СНиП 21-02-99 *;

- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов.  Основные положения», актуализированная редакция СНиП 22.02.2003;

- СП 118.13330.2012 *  СНиП 31-06-2009 * «Общественные здания и сооружения» актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 *;

- СП 131.13330.2012   «Строительная климатология», актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;

- СП 165.1325800.2014   «Инженерно-технические мероприятия по  гражданской обороне», актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;

- СП 264.1325800.2016 « СНиП 2.01.53-84. Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 22-01-95  «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 25 апреля 2014г);

- РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте». Москва, 1990 г., утв. Штабом ГО СССР;

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

- ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

- ГОСТ Р 12.3.047- 2012 ССБТ «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Кроме перечисленных следует руководствоваться также другими федеральными, территориальными и производственно-отраслевыми нормативными документами, содержащими требования по проектированию ИТМ ГОЧС, повышению безопасности объектов, эффективности защиты населения и территорий от ЧС техногенного, природного и военного характера.

1.4. Краткое описание места расположения района в Красноярском крае.

Туруханский район расположен в северо-западной части Красноярского края.

На севере территория Туруханского района района граничит с Таймырским (Долгано-Ненецким) муниципальным районом, на востоке с Эвенкийским муниципальным районом, на юге с Енисейским районом, на западе с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским  автономными округами (см. рис. 1).

Красноярск

Томская обл.

Северо-Енисейский район

Эвенкийский муниципальный район

Ханты-Мансийский авт. округ

Ямало-Ненецкий авт. округ

Енисейский район

Таймырский (Долгано Ненецкий) муниципальный район

Туруханский район

Рис. 1. Месторасположение  Туруханского района в крае.

Рис. 2. Схема Туруханского района.

1.5. Природно-климатические условия.

Подробно смотреть том раздел 2.2., тома  2.

Климат.

Туруханский район относится к территориям с неблагоприятными климатическими условиями для проживания и хозяйственной деятельности населения, формирования постоянной системы расселения за счет переселенцев; территория с высокими затратами на строительство, повышенными рисками инженерно-строительного характера.

Климат района резко континентальный, особенно суровый на Севере и на территории Среднесибирского плоскогорья. Зима продолжительная. Продолжительность безморозного периода 73 - 76 суток. Осадки преимущественно летние. Количество их колеблется от 200 - 300 мм. в год на Севере до 400 - 600 мм. на Среднесибирском плоскогорье. К северу от р. Нижней Тунгуски широко развита многолетняя мерзлота. В южных районах мерзлота островная и таликовая, на Севере сплошная. Влажность воздуха абсолютная и относительная января соответственно 1 мб и 82%, июля 14 мб и 71%, года 5 мб и 77%.

Осадки - среднее количество января 30 мм, июля - 63 мм, годовое - 519 мм. За период ноябрь - март суммарно выпадает 139 мм и за апрель - октябрь 380 мм. Наибольшая высота снежного покрова составляет 132 см, наименьшая 48 см. Число дней со снежным покровом - 214. Появление устойчивого снежного покрова - середина октября, сход снега конец мая.

Основное направление ветра юго-восточное, южное и северо-западное. В летнее время возрастает северное, северо-восточное и восточное направления. Средние месячные и годовые скорости ветра в пределах 3 - 5 м/с. Ветры со скоростью 15 м/с и более составляют до пяти дней в году.

Число дней с туманами за год составляет 10 дней.

Температура района по наблюдениям Туруханской метеостанции характеризуется следующими данными:

Максимальная температура = (+33)0

Средняя минусовая температура = (-52)0

Абсолютный минимум =  (- 61)0

Геологическое строение. Территория Туруханского района лежит в пределах двух крупнейших геологических и геоморфологических систем Среднесибирского плоскогорья и Западносибирской низменности. Граница между ними идет по реке Енисей, обширная долина которого несколько сглаживает переход между вышеупомянутыми .

Вся площадь Туруханского района западнее реки Енисея самым большим массивом, лежит в области Западно-Сибирской низменности и гораздо меньшим переходит на правобережье в область Среднесибирского плоскогорья. Для всего левобережья характерна большая мощность рыхлых отложений, равнинность, густая сеть озер, слабая дренированность, способствующая сильному заболачиванию.

Только с приближением к руслам рек дренаж улучшается, рельеф принимает гривистый характер. От реки Енисей к востоку на 50-100 км идет сравнительно ровная местность из невысоких удлиненных возвышенностей мягкого очертания с выходом коренных пород преимущественно в долинах рек. По мере удаления от р. Енисей начинают встречаться отдельные более крупные возвышенности, иногда сливающиеся в цепь, образуя подобие хребта.

Гидрогеология.

Крупные реки правобережья: Нижняя и Подкаменная Тунгуски, Курейка, Бахта имеют лучше разработанные долины с наличием террас ближе к устью, причем последние тянутся не на всем протяжении: время от времени то на одном, то на другом берегах выпадают, заменяясь коренным каменистым берегом. Террасы носят равнинный характер, бывают различной ширины, редко достигая нескольких километров и обычно покрыты лесом. Слабо разработанные долины имеют мелкие речки, которые на большом расстоянии протекают в коренных берегах; террасы у них встречаются участками в местах поворотов рек.

Вершины рек лежат в сравнительно равнинной и заболоченной местности. В среднем и нижнем течении  характерной особенностью является наличие песчаных гряд. Севернее реки Елогуй до реки Турухан местность, в общем, носит тот же волнистый характер.

Уже здесь по характеру ландшафта накладывают отпечаток массивы торфяно-бугристых тундр или богат переходного типа к тундровому. Такой характер местности сохраняется почти на всем протяжении между р. р. Енисеем и Тазом. Севернее реки Турухан характер рельефа несколько изменяется – увеличивается количество торфяно-бугристых тундр, гривность становится нечеткой. Рельеф здесь обуславливается совокупным действием мерзлоты и эрозии, отчасти произрастающей растительностью. Господствовать начинает взбугренность различной величины и формы как на крупно  и плоскобугристой торфяной тундре, так и на участках среди леса. Колебание высот бугров от 50 см до 1 м на плоскобугристой тундре, до 3-5 метров–на крупнобугристой. К северу от озер Советского, Маковского местность более равнинная по направлению к реке Таз и более изрезанная по направлению к р. Енисей.

Инженерно-геологические условия освоения территории.

Район расположен в зоне сплошной многолетней мерзлоты. Инженерно-геологические условия освоения территории района определяются целым рядом факторов, в числе которых:

- исторически сложившееся размещение населенных пунктов в долинах крупных рек и, прежде всего в долине р. Енисей;

- сложные геолого-геоморфологические условия, особенно правобережья (крутые склоны, обрывистые берега, наличие обрушений и др.);

- наличие на большой площади многолетней мерзлоты;

- высокая заболоченность и озерность территорий;

- и, как положительный фактор, наличие среди четвертичных отложений речных террас песчано-гравийно-галечных грунтов, служащих надежным основанием фундаментов зданий.

Инженерно-геологическая изученность района очень слабая и касается отдельных населенных пунктов. Грунтовые условия и их физико-механические свойства изучены до  глубины  6 – 10 м.

В горной части района преобладают мерзлые галечники, а также в пойме рек и щебенистые грунты на склонах гор. В тундровой части наибольшее развитие имеют мерзлые льдистые пески, супеси, суглинки и илы с включением погребенного льда.

В северной части района на Западно-сибирской низменности преобладают тундровые торфянисто - и торфяно-глеевые болотные, почвы мерзлотных трещин. Южнее распространены таежные глеевые и глееватые недифференцированные, почвы пятен, еще южнее – торфянисто - и торфяно-глеевые болотные почвы. В южной части левобережья преобладают подзолистые поверхностно-глееватые, подзолистые глубоко-глееватые почвы. На правобережье значительные площади занимают грануземы. В долине Енисея встречаются пойменные, пойменные заболоченные почвы.

В левобережье Енисея преобладают легкие по механическому составу дерново-подзолистые и болотистые почвы. В правобережье Енисея распространены суглинистые и глинистые дерново подзолистые, местами заболоченные почвы.

1.6. Система расселения населения.

Территория муниципального образования Туруханский район составляет 21057170,3 га (или 210571,7км2).

На территории Туруханского района расположено 39 населенных пунктов, из них 4 населенных пункта без населения. По состоянию на 1.01.2017 года численность постоянного населения составила 16932 человека, проживающего в 35 населенных пунктах городских  поселениях:  г. Игарка, п. Светлогорск,  в сельских поселениях  Борского, Верхнеимбатского, Вороговского, Зотинского и Туруханского сельсоветов и на межселенной территории района.  Районным центром является село Туруханск

По административному делению территория районов разбита на 5 сельских советов, 20 населенных пунктов межселенной территории (4 из которых не имеют населения),  города  Игарка и  п. Светлогорск, расположенном в непосредственной близости от гидроузла Курейской ГЭС, ниже плотины, на левом берегу р. Курейки.

Специально с целью разработки месторождения филиалом «Роснефти» – ЗАО «Ванкорнефть» – был возведен временный вахтовый посёлок Кэмп-1220 (он же Люкс- с размещением 1220 человек персонала), расположенный ориентировочно в 1км от производственных площадок.. Подвоз персонала производится по большаку и авиацией - из Игарки и Уренгоя туда летают вертолёты. Присутствует мобильная связь.

Сегодня численность сотрудников «Ванкорнефти» составляет более 3,0 тыс. человек и она продолжает расти.

1.7. Объекты экономики.

Крупнейшим предприятием района является Курейская ГЭС ОАО «Норильско-Таймырской энергетической компании. Поселок Светлогорск расположен в непосредственной близости от гидроузла, ниже плотины, на левом берегу р. Курейки.

Ведётся разработка Ванкорского месторождения, строительство газо и нефтепроводов. Разработка, освоение нефтегазоносных месторождений на северо-западе, графита — на северо-востоке, марганца и россыпного золота — в южной части могут дать стабильное экономическое развитие району.

«Ванкор» – наиболее привлекательный район Приполярья с точки зрения добычи углеводородов, располагающийся в Туруханском районе.

Промышленное значение в Туруханском районе имеют Ванкорское месторождение, на котором начата промышленная добыча нефти. Аэропорт в г. Игарка  обслуживает авиаперевозки на Ванкорское  месторождение. Энергоснабжение осуществляется с гидроэнергетического комплекса Курейской ГЭС.

Порожинское месторождение марганцевых руд расположено в Красноярском крае, имеет достаточно высокие перспективы разработки, однако, в этом регионе отсутствуют предприятия - переработчики этой руды.

Порожинский никелевый горно-обогатительный комбинат ЗАО ГРК «Плутон»  расположен 350 км к ССЗ от Лесосибирска, 19км к СВ от с. Ворогово. Транспорт: водный (река Енисей) и авиационный. Энергетика - местные дизель-генераторные станции.

Ольгинское золоторудное  месторождение. Местоположение - Туруханский район в 600км к северу от Красноярска, в 55км от Енисея на правобережье, в районе с. Ворогово. Освоение месторождений золота на северо-западе Енисейского кряжа в Красноярском крае (южная часть Туруханского района). Проектируется разработка месторождений россыпного и коренного золота, расширение сырьевой базы добычи золота.

Территория группы нефтегазовых  месторождений расположена в северо-восточной части Западно-Сибирской низменности на границе со Среднесибирским плоскогорьем, на левобережье реки Енисей, в центральной части Нижне-Енисейской возвышенности. Имеется два лицензионных участка. Ближайшие к месторождениям города - Дудинка и Игарка – находятся в 220 км на северо-восток и 130 км на юго-восток от площадок строительства. В восточной части месторождения на берегу реки Большая Хета расположена подбаза ООО «Таймырнефтеразведка» с временным поселком. В районе изысканий отсутствуют железные и автомобильные дороги.

Рис. 3. Схема размещения месторождений.

Местонахождение. Ванкорский нефтегазоносный блок состоит из ряда мелких нефтезалежей,  делится на 2 участка и относится к Пур-Тазовской области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Специально с целью разработки месторождения филиалом «Роснефти» – ЗАО «Ванкорнефть» – был возведен временный вахтовый посёлок Кэмп-1220 (он же Люкс), расположенный ориентировочно в 1км от производств.

Основные характеристики месторождения

Потенциальный объем природного богатства. Нефтяные запасы месторождения равны 490 млн тонн, газовые – 74 млрд куб. м. Проектная мощность – 70 тыс. тонн в сутки. Согласно правительственной программе развития отрасли в 2015 году ожидалось получение 25 млн тонн сырья, однако плавающие котировки на мировых биржах, возможно, внесут в нее свои коррективы.

Характеристика геологии. Структура месторождения в разрезе – это масштабный массив, распадающийся на 5 горизонтов. Их глубина залегания колеблется от 1650 до 2750 м. Нефтегазоносные пласты представлены песчаником. В кровлях породных свит наряду с промышленными имеются также непромышленные скопления природного газа.

Эксплуатация

Бурение и исследование. Главным подрядчиком, ведущим работы, считается «РН Бурение», использующее 11 буровых станков.

Добыча. Выемка нефти осуществляется фонтанным способом и погружными насосами. Промышленный фонд представлен 300 скважинами, пробуренными на 30 кустах отечественным оборудованием с импортными силовыми приводами. Их средняя длина – 4150 м. Дебит отдельных скважин достигает 900 куб. м, однако в целом он не превышает 300–400 куб. м.

Первичная переработка. Руководство процессом происходит через пункт управления регионально-технической службы. Неочищенное сырье по трубам перемещается к двум уникальным агрегатам УПСВ. За первичной переработкой следует складирование нефти в терминале ЦПСН, затем продукт направляется в нефтепровод «Ванкор-Пурпе».

Транспортировка. Этот стратегический объект содержит цех технического обслуживания нефтепровода. Его наземная часть тянется 228 км, подземная – 328 км; диаметр – 820 мм. Предусмотрены 2 промежуточных насосно-компрессорных станции. Для удобства перемещения нефти ее доводят до t=600. В концевом пункте нефтепровода – п. Пурпа (ЯНАО) – нефть через последнюю нефтеперекачивающую станцию вливается в систему «Транснефть».

Трубопровод рассчитан на ежегодную перекачку 30 млн тонн, поэтому после окончания монтажа магистрального трубопровода «Восточная Сибирь–Тихий Океан» возможность доведения нагрузки на блок до максимума станет реальной.

Сроки начала и окончания добычи. Летом 2008-го в Западно-Лодочной нефтезалежи пробурили «сухую» скважину. После того как руководителем работ назначили Александра Дашевского, через год технологический комплекс вступил в строй. Расчетный срок использования запасов – 35–40 лет.

Компании-разработчики и численность обслуживающего персонала. Держателем контрольного пакета акций является «Роснефть», которая создала собственную структуру – ЗАО «Ванкорнефть». Сегодня численность сотрудников «Ванкорнефти» – более 3000 человек.

Перспективы. Всего будет пробурено 425 эксплуатационных скважин, в том числе 307 горизонтальных.

Технологические особенности. Итак, характерными особенностями обустройства месторождения можно считать следующие факторы:

- Наличие центрального пункта сбора нефти (3 нефтеперекачивающих станции мощностью по 7,5 млн тонн в год, газокомпрессорные станции, хранилища емкостью 180 тыс. куб. м).

- Автономное энергоснабжение от газотурбинной электростанции 200 мВт.

- Подготовка нефти в специальных агрегатах сброса воды «Юг» и «Север» производительностью по 43 тыс. куб. м в сутки.

- Функционирование мини-НПЗ мощностью 50 тыс. т солярового масла в год.

- Наличие разветвленной местной сети нефте-, водопроводов, дорог, ЛЭП.

На территории района работает 5 сельскохозяйственных предприятий по выращиванию скота и птицы. На большей части территории района жители занимаются охотничьим промыслом, выловом и переработкой рыбы, сбором и переработкой дикоросов (ягод, грибов и др.), торговлей и оказанием услуг, не оказывая при этом существенного воздействия на окружающую природную среду. На крайнем северо-западе района, в этнохозяйственном ареале совреченских эвенков сохранилось оленеводство.

В 1985 году при поддержке АН СССР был создан крупнейший в мире Центральный Сибирский биосферный заповедник.

Основные предприятия Туруханского района расположены на территории г. Игарка.

Город  Игарка.   Производственный потенциал сосредоточен в промышленном, транспортном, сельскохозяйственном и торгово-услуговом комплексах (38 предприятий), из которых 9 в муниципальной собственности, 1 предприятие деревообрабатывающей промышленности, 2 сельскохозяйственных предприятия, 1 рыбозавод, 2 предприятия ЖКХ, 4 предприятия по производству и распределению электроэнергии. Кроме того,  имеются 2 строительных организации (строительство зданий и сооружений, строительство, а/м дорог и взлетно-посадочной полосы), 2 филиала по управлению и перевозкам воздушным транспортом, 2 предприятия, осуществляющих деятельность внутренних водных перевозок и 3 предприятия по автомобильным внутригородским грузовым и пассажирским перевозкам. На территории расположен филиал ОАО «Красноярскнефтепродукт». Два предприятия телефонной связи и 3 потребительских объединения, занимающихся розничной торговлей.

Село Туруханск - имеются 2 транспортных предприятия: ТР «Авиакомпания «Турухан», осуществляющая деятельность воздушного транспорта и МУП «Горизонт», осуществляющее внутригородские автомобильные перевозки. Также действует предприятие по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, ТР МУП «Туруханскэнерго», филиалы которого имеются почти во всех населенных пунктах.

В остальных населенных пунктах градообразующих предприятий нет. В настоящее время на территории нет сельскохозяйственных предприятий, нет производства продукции.

1.8. Транспортная инфраструктура.

Связь района с краевым центром осуществляется воздушным и водным транспортом. Расстояние до краевого центра 1474 км по р. Енисей. Связь между населенными пунктами осуществляется водным транспортом в период летней навигации и круглый год воздушным транспортом. Сухопутный транспорт из-за отсутствия дорог применяется преимущественно зимой и при работах внутри населенных мест. Между населенными пунктами действует «зимник» от с. Туруханск до с. Верхнеимбатск, от п. Бор до г. Енисейск и на Ванкорское нефтегазовое месторождение.

К Ванкорскому нефтегазовому месторождению проложены зимники.

Авиация является безальтернативным  круглогодичным видом транспорта в Туруханском районе. Регулярные сообщения самолетами осуществляются с краевым центром г. Красноярском и районным центром с. Туруханск, а также г. Игарка, п. Светлогорск, п. Бор. Между остальными населенными пунктами района существует регулярное сообщение вертолетами.

Общая протяженность внутренних водных судоходных путей до населённых пунктов 1860 км, по боковым рекам — 1060 км. По реке Енисей обеспечивается доставка грузов для нужд района и всего Севера. Продолжительность навигации по Енисею на территории района 4 месяца, по притокам — от 7 до 20 дней из-за мелей.  Дороги с твердым покрытием в районе отсутствуют. Сообщение между населёнными пунктами в основном вертолётом (от 9 до 12 месяцев в году) или внутренним водным  транспортом (4 месяца в году). К Ванкорскому нефтегазовому месторождению проложены зимники.

Внутрирайонные авиаперевозки осуществляет ООО Авиакомпания «Турухан», внутри поселковые перевозкам автомобильным транспортом осуществляет МУП «Горизонт».

Транспорт «Ванкорского» месторождения.

Большую часть транспортных средств на Ванкоре составляют грузовики. Причем обычных заднеприводных почти нет - в основном трехосные вездеходы - "Уралы", "Камазы", "Зилы". Очень много техники, которую не увидишь на материке: "Мамонты" - что-то похожее на "Кировец" с кабиной от Газ-53, "Триколы" - польские трехосные вездеходы с огромными колесами. Ну и конечно джипы всех мастей российские и иностранные.

Руководство "Роснефти" закупило  для нужд промысла, точнее для нужд администрации на промысле, большую партию одинаковых черных Mitsubishi L200 и таких же черных микроавтобусов Mercedes Vito. Последние являются единственными представителями машин с маленьким дорожным просветом.

Обычным же легковым автомобилям здесь делать просто нечего. Дорог для них в этих местах попросту нет. До ближайшего населенного пункта - Игарки, 140 километров зимника. Есть еще один зимник до Коротчаево - 400 километров, но даже в хорошую погоду на "легковушке" преодолеть его будет сложно.

1.9. Инженерная инфраструктура.

Водоснабжение населенных пунктов, как поверхностное, так и из артезианских скважин. В г. Игарка все здания оборудованы централизованным холодным и горячим водоснабжением. Здания соцкультбыта снабжаются теплом от котельных и индивидуальных источников тепла. Основная часть одноэтажного жилого фонда района имеет местное отопление от поквартирных источников тепла.

Электроснабжение осуществляется от Курейской ГЭС, расположенной на реке Курейка  у посёлка Светлогорск, и от дизельных электростанций.

Теплоснабжение осуществляется,  как от котельных, так и от индивидуальных и поквартирных источников тепла.

Централизованное канализование  в населенных пунктах района отсутствует.

Связь. В населенных пунктах: Зотино, Ворогово, Бахта, Сургутиха, Верещагино, Келлог, Бор, Верхнеимбатск, Горошиха установлены спутниковые телефонные каналы связи, 
позволяющие осуществлять переговоры с любыми регионами и странами. В рамках программы приобретены и ведется монтаж современных цифровых телефонных станций с. Туруханск, п. Бор.   В г. Игарка существующая проводная телефонная связь представлена 2 АТС-2000 на 4000 номеров, из которых задействован всего 2741 номер. Радиофикация и радиосвязь представлена оборудованием типа «П Ч М -30». В городе «работает» оператор сотовой связи стандарта GSM 900 – ЗАО «ЕТК».

1.10. Категорированные территории по гражданской обороне.

Согласно Исходным данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, объект градостроительной деятельности Туруханский район является не категорированной территорией.

2. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения  и ЧС техногенного и природного характера на функционирование объектов района и жизнедеятельность населения.

В соответствии с исходными данными ГУ МЧС России по Красноярскому краю  от 08.11.2017г. № 3-4-20-12543 (приложение 1)  проектируемый объект градостроительной деятельности является не  категорированной территорией.

В соответствии с СП 165.1325800.2014   «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.  Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»  объект градостроительной деятельности находится в  зоне:

-возможного сильного разрушения от  взрывов,  происходящих в мирное время в результате аварий;

- возможного химического заражения.

На  проектируемом объекте источниками  чрезвычайных ситуаций являются:

- пожары и аварии на сетях энерго-, тепло-, водоснабжения;

- опасные природные процессы (подтопления, лесные пожары, сильный ветер, наледообразования).

Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, при авариях на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект предполагаемого строительства:

- Склад сырьевой  по хранению соляной кислоты, 663230, Туруханский район, Ванкорское месторождение, 3,12км на  юго-восток от устья р. Лодочная, 7,34 км на северо-западот устья р. Табаченкина, 11,03 км на северо-восток от р. Дэлингдэ (соляная кислота – 357 тонн).

-  АО «Ванкорнефть», 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 15. «Ямало-Ненецкий АО», Туруханский район. Фонд скважин; участок предварительной подготовки нефти (УПН-Вн9);система промысловых трубопроводов месторождения.

2.1. Анализ  возможных последствий воздействия современных средств поражения.

Объект градостроительной деятельности – Туруханский район  является не категорированной территорией.

Вероятность нанесения противником   удара по объекту не рассматривается.

Предприятия и учреждения в военное время будут работать в обычном режиме.

Численность населения на расчетный срок в военное и мирное время составит 12,1 тыс. человек постоянного населения и 3, 0 тыс. человек, работающих вахтовым методом  на месторождениях  «Ванкорнефти» (возведен временный вахтовый посёлок Кэмп-1220, он же Люкс - с единовременным размещением 1220 человек персонала).

В настоящее время и в перспективе реальную военную опасность для России представляют очаги напряженности вдоль границ нашей страны, которые могут перерасти в приграничные и внутренние вооруженные конфликты. Не исключается возможность возникновения широкомасштабной региональной войны. Особенностью войн XXI века будут: массированное использование высокоточных средств поражения; активные действия диверсионно-разведывательных сил; нетрадиционные способы ведения вооруженной борьбы; поражение особо важных объектов экономики и инфраструктуры.

Боевые действия на оперативно-тактическом уровне станут многомерными, существенные изменения претерпят стратегические операции. Доминирующими станут следующие формы ведения военных действий:

• в воздухе - с преобладанием малозаметных беспилотных летательных аппаратов большого радиуса действия;

• на суше - удары на большую глубину;

• на море - с использованием подводных ударных систем;

• боевые действия в космосе и из космоса.

Учитывая угрозу возможных планетарных - климатических изменений типа «ядерной ночи» или «ядерной зимы», массированное применение сторонами ракетно-ядерного оружия в начале XXI века представляется маловероятным. Однако это не исключает его применения в демонстрационных целях, одиночного применения террористами и ограниченного применения войсками с целью нарушения систем государственного и военного управления и поражения важнейших объектов экономики в ходе эскалации конфликтов.

Возможно поступление на вооружение взрывомагнитных генераторов частоты (ВМГЧ) с плотностью СВЧ энергии, достигающей 1 кДж/см3, и длительностью импульса от наносекунд до единиц секунд, способных генерируемым электромагнитным импульсом поражать электронные системы управления в радиусе до 500 метров.

В будущих военных конфликтах нельзя исключать возможность широкого применения оружия, создающего при подрыве боеприпасов огненный смерч, выжигающий кислород и вызывающий на значительных площадях несовместимый с жизнью биологических существ перепад давления.

Рассмотренный состав перспективных видов нового разрабатываемого оружия способен косвенно повлиять и на окружающую природную среду.

Наряду с этими исследованиями, в США, ряде стран НАТО, в КНР достаточно интенсивно ведутся разработки в области создания геофизического оружия (ГФО), направленно воздействующего на изменение природно-климатических условий и процессов.

На территории Российской Федерации вероятнее всего могут быть подвержены воздействию ГФО Северо-Западный регион, водохранилища Центрального и Сибирского регионов, горные территории Уральского, Северо-Кавказского регионов и Алтая.

В возможных войнах начала XXI века особое значение приобретают способности сторон к психологическому информационному и психотронному воздействию. Информационное психологическое воздействие на поведение и психику способно существенно повысить (снизить) эффективность действий вооруженных сил, обеспечив им благоприятную (неблагоприятную) обстановку и поддержку, уменьшить число жертв среди мирного населения.

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых действий источниками чрезвычайных ситуаций военного характера будут являться современные обычные средства поражения, при высокой вероятности применения противником ядерного, химического и биологического оружия.

Современные обычные средства поражения.

Высокоточное оружие (ВТО) - это такой вид управляемого оружия, эффективность поражения которым малоразмерных целей с первого пуска (выстрела) приближается к единице в любых условиях обстановки.

ВТО зарубежных государств оборудуются тепловыми, инфракрасными, телевизионными, лазерными, радиолокационными и комбинированными системами наведения, обеспечивающими высокую точность попадания в цель от 2 до 10 м, в перспективе - до одного метра.

Дальность пуска (стрельбы) тактических высокоточных боеприпасов достигает 100÷130 км, стратегических - 2500 км. Такая дальность позволяет наносить удары по объектам практически на всей территории страны.

Стационарное расположение объектов экономики позволяет противнику заранее установить их координаты и наиболее уязвимые места в технологическом комплексе, что свидетельствует о существенной роли высокоточного оружия в современном вооруженном конфликте, так как в этом случае оно может быть использовано по целям, роль и значение которых особенно важны для устойчивости функционирования объекта в целом.

Новейшие образцы обычного ВТО по эффективности поражения приближаются к тактическому ядерному оружию, а в некоторых случаях превосходят его, так как способны одним боеприпасом надежно поразить точечные цели. Массированные удары обычным ВТО по объектам систем энергетики и управления, предприятиям транспорта, машиностроения способны парализовать жизнедеятельность страны, а при разрушении пожаро-, взрыво-, химически, радиационно и других потенциально опасных объектов - вызвать крупные катастрофы. Благодаря высокой точности и эффективности поражения наземных, воздушно-космических и морских целей, новые виды ВТО интенсивно разрабатываются и поступают на вооружение вооруженных сил всех экономически развитых стран мира.

Технические средства противодействия системам наведения ВТО потребуется устанавливать на защищаемых объектах заблаговременно, при возникновении военной угрозы.

Таким образом, обычные средства поражения на сегодняшний день являются высокоэффективным средством вооруженной борьбы, и их использование будет приводить к поражению населения и разрушению объектов экономики.

Очаги поражения подразделяют на простые и сложные (комбинированные). Простые очаги поражения характеризуются одновременным применением только фугасных, осколочных и зажигательных боеприпасов. Сложные очаги поражения характеризуются одновременным применением различных типов боеприпасов.

Воздействие боеприпасов на людей, здания и сооружения подразделяются на прямое и на косвенное. Прямое воздействие характеризуется непосредственным воздействием поражающих факторов: ударное или пробивное действие; действие взрывной и воздушной ударной волны; осколочное и огневое действие.

Основными поражающими факторами при косвенном воздействии являются: пожары; загазованность; катастрофическое затопление территории фекалиями и водой; заражение территорий АХОВ.

2.2. Анализ  возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, в соответствии с СП 165.1325800.2014   «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.  Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»  объект градостроительной деятельности находится в  зонах:

-возможного сильного разрушения от  взрывов,  происходящих в мирное время в результате аварий;

- возможного химического заражения.

По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю рядом с проектируемым объектом,  нет объектов, отнесенных по категории ГО, однако объект находится в зонах воздействия потенциально опасных объектов (далее ПОО), при авариях, на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект предполагаемого строительства:

- Склад сырьевой  по хранению соляной кислоты, 663230, Туруханский район, Ванкорское месторождение, 3,12км на  юго-восток от устья р. Лодочная, 7,34 км на северо-западот устья р. Табаченкина, 11,03 км на северо-восток от р. Дэлингдэ (соляная кислота – 357 тонн).

-  АО «Ванкорнефть», 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 15. «Ямало-Ненецкий АО», Туруханский район. Фонд скважин; участок предварительной подготовки нефти (УПН-Вн9); система промысловых трубопроводов месторождения.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на потенциально опасных объектах  и транспорте выполнены по следующим литературным источникам и методикам:

- РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте». Москва, 1990 г, утв. Штабом ГО СССР;

- ГОСТ Р. 12.3.047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

2.2.1. Анализ  возможных последствий воздействия ЧС при авариях с АХОВ.

Аварии при хранении аварийно-химических опасных веществ (АХОВ)  - это аварии (разрушения) емкостей с выбросом АХОВ. Основным поражающим фактором при аварии на ПОО    будет токсическое поражение АХОВ.

Рассмотрим сценарии на потенциально опасном объекте - сырьевом складе по хранению соляной кислоты, Туруханский район, Ванкорское месторождение (соляная кислота – 357 тонн).

Расчет выполнен по РД 52.04.253-90.

При прогнозировании масштабов зон заражения при аварии на опасном предприятии в расчётах приняты следующие положения и допуски:

-масштабы заражения рассчитываются по первичному и вторичному облаку;

-метеорологические условия:

- степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

- скорость ветра 1 м/с;

- температура воздуха равна 20 ºС.

Все расчёты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости.

Проектом принято, что за 1 час с начала аварии ЧС будет ликвидирована и испарение АХОВ будет локализовано.

На сырьевом складе Ванкорского месторождения хранится  357 тонн соляной  кислоты, в том числе в единичной емкости ориентировочно – 50тонн.

Расчет   зон заражения  при аварии на сырьевом складе выполнена в табличном виде (таблица 1).

Таблица 1 - Расчет и характеристика зон заражения  при аварии на сырьевом складе.

| № | Наименование показателей | Сырьевой склад |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Температура воздуха | +20° |
| 2 | Скорость ветра, м/сек (км/час) | 1(5) |
| 3 | Метеорологические условия | инверсия |
| 4 | Скорость переноса переднего облака зараж. воздуха (v), км/час | 5 |
| 5 | Наименование опасного вещества | Соляная кислота |
| 6 | Плотность АХОВ (d),т/м3. | 1,198 |
| 7 | К1 | 0 |
| 8 | К2 | 0,021 |
|  | К3 | 0,3 |
| 9 | К4, К5, К6, К7 | 1,0 |
| 10 | К8 | 0,081 |
| 11 | Количество АХОВ в наибольшей единичной емкости (Qo),т | 50,0 |
| 12 | Условия хранения. | Обвалование |
|  | Высота обвалования, м. | 0,8 |
| 13 | Толщина слоя АХОВ, разлившегося при аварии (h), м | 0,6 |
| 14 | Время от начала аварии (N),час | 1 |
| 15 | Время испарения АХОВ (T), час | 34,2 |
| 16 | Расстояние до вахтового поселка (x), км | 1,0 |
| 17 | Время подхода зараженного воздуха к объекту (t), час | 0,2 |
| 18 | Эквивалентное количество АХОВ в первичном облаке, (Qэ1), т | 15,0 |
| 19 | Эквивалентное количество АХОВ во вторичном облаке, (Qэ2), т | 0,44 |
| 20 | Глубина зоны заражения для первичного облака (в пределах 1-3 мин) (Г1), км | 24,4 |
| 21 | Глубина зоны заражения для вторичного облака (Г2), км: | 4,37 |
| 22 | Полная глубина зоны возможного заражения (Г), км | 26,58 |
| 23 | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс за 1 час с начала аварии (Гп), км | 5,0 |
| 24 | Принимаем расчетную глубину зоны заражения (Г) представляющую опасность для людей, км (наименьшая из п.1 и п.2) | 5,0 |
| 25 | Зоны возможного заражения, (SВ) км2. | 39,24 |
| 26 | Зоны факт. заражения (в опасных для жизни пределах), (SФ) км2 | 2,02 |

Из расчета следует, что в зону химического заражения при аварии (разрушении) емкостей с АХОВ (соляная кислота) на сырьевом  складе Ванкорского месторождения, за 1 час с начала аварии,  может попасть вахтовый поселок персонала на 1220 человек, расположенный ориентировочно в 1,0 км от склада.

Ближайший от Ванкорского месторождения в Туруханском районе – п. Советская речка с постоянно проживающим населением, расположен в 100км  от потенциально опасного объекта, вне  зон  воздействия АХОВ.

Зоны заражения отражены в графической части.

2.2.1.1. Анализ риска возникновения ЧС при авариях с АХОВ.

Риск поражения человека АХОВ оценивается по Методике оценки последствий химических аварий (Методика «Токси». Редакция 2.2), разработанной НТЦ «Промышленная безопасность» 2001г.

По Методике оценки интегрированного риска непосредственного воздействия чрезмерной опасности, отражающий конечный предполагаемый эффект в виде ожидаемого ущерба R(ΥΣ) = R(ΥС) + R(ΥМ) который выражается в едином стоимостном эквиваленте и объединяет (интегрирует) риск социального R(ΥС) и материального R(ΥМ) ущербов.

Основа для вычисления показателей интегрированного риска — распределение потенциального риска по территории, т.е. поле потенциального риска в пределах круга вероятного поражения (КВП). Последний, интерпретируется, как  площадь внутри окружности с центром в точке реализации опасности, за пределами которой вероятность поражения реципиента риска исчезающе мала. Радиус окружности, ограничивающей данную территорию, определяется установленным для рассматриваемого реципиента риска порогом воздействия основного поражающего фактора при реализации на опасном производственном объекте (ОПО) постулируемой максимальной гипотетической аварии.

Рассматриваемый подход к анализу риска предполагает определение интегрального (суммарного) поля потенциального риска от источника конкретной опасности для всего множества рассматриваемых сценариев реализации данной опасности. Основные характеристики случайной величины людских потерь при возможных авариях: социальный риск, показывающий масштаб катастрофичности реализации опасности, и риск социального ущерба R(ΥС), определяющий в стоимостном эквиваленте ожидаемое число пораженных в результате возможной аварии.

Социальный риск как количественная мера опасности представлен коллективным риском RК, выраженным в стоимостном эквиваленте человеческой жизни:   R(ΥС) = Rк ЦСЖ,

где ЦСЖ — цена спасения жизни человека — в обобщенном виде представляет собой средневзвешенное значение по наиболее значимым и рисковым областям и сферам жизнедеятельности - затраты для дополнительного спасения жизни человека. Учитывая значительную неопределенность данной величины, предлагается при расчетах брать значение ЦСЖ —1 млн. руб, что согласуется с оценкой средней стоимости человеческой жизни в России.

Метод картирования коллективного риска, определяющий распределение ожидаемого числа пораженных людей по территории в пределах КВП, реализуется для источников любого типа опасности (токсический, фугасный, тепловое поражение).

Оценка коллективного риска. В основу коллективного риска Rк положена формула ΣĳR(хi,уj)хР(N,хi,уj)N(хi,уj),  функционально связывающая вероятность реализации поражающего фактора за время ∆t (как правило, за год) в рассматриваемых площадках территории и ущерб, нанесенный данным поражающим фактором в пределах каждой из рассматриваемых площадок.

Для групп людей N(хi,уj),  находящихся в каждом квадрате, определяется математическое ожидание NĳР(N,хi,уj)числа людей, подверженных риску поражающего воздействия. Вероятность реализации поражающего фактора за рассматриваемый интервал времени в каждом из рассматриваемых квадратов территории характеризуется распределением потенциального риска R (хi,уj).

Учитывая тот факт, что в основе количественной оценки риска лежит вероятность возникновения аварии на ОПО, вероятность Р(∆τ) рассчитывается как доля времени ∆t пребывания среднестатистического индивидуума в указанном месте компактного их размещения за год: Р(∆) =∆wГ ∆dH  ∆Д /

где ∆wГ, ∆dH , ∆  Д— число соответственно недель в году, дней в неделю и часов в день, когда среднестатистический индивидуум подвергается риску поражающего воздействия, находясь в указанном месте компактного размещения рассматриваемой группы людей; — число часов в году.

Для проектируемых жилых домов принято среднее время пребывания людей 16 часов ежесуточно, тогда:              Р(∆) = 0,66

Определение параметрического закона поражения человека Р(D). Поражение человека при получении им определенной токсической дозы носит случайный характер и описывается параметрической зависимостью «доза—эффект», в качестве которой используется аппроксимация параметрического закона токсического поражения человека распределением Вейбулла:  Р(D) = γ/∫( Z / )γ-1 ехр[-( Z / )γ]dZ, где                                                                                  Р(D) — вероятность токсического поражения соответствующей степени тяжести;

, γ — параметры распределения Вейбулла для рассматриваемого ядовитого вещества и соответствующей степени тяжести поражения; Z — переменная интегрирования.

Оценка риска проведена только для тех аварийных ситуаций, в зоны действия возможных поражающих факторов от которых, попадают проектируемые объекты.

Определение максимальной  токсодозы на оси облака (в направлении по ветру)    1км от объекта составит 0,42мг·мин/л.

Определение вероятности получения смертельного поражения при отравлении АХОВ на расстоянии в 1 км от ПОО  (по графику распределение Вейбулла) составит при вышеуказанной токсодозе – РD = 0,05

Коллективный риск поражения людей на проектируемом объекте при аварии емкости с АХОВ на железной дороге  РК =WЮ-З  ·  N·  РA· РD,     где

РК, вероятность коллективного риска;

Wю-з вероятность повторяемости ветров (наибольшая повторяемость ветров юго-росточного направления составляет 60%);

N, количество людей, находящихся на проектируемой  территории попадающей в зону возможного заражения (ориентировочно  1220   человек);

РA,  вероятность возникновения события (разгерметизация емкости с АХОВ при ее хранении - 2,5x10-41/год).

РD, вероятность получения смертельного поражения при отравлении АХОВ на расстоянии 1,0км от потенциально опасных объектов (ПОО)  РD = 0,05

Рк = 0,60×1220×2,5×10-4 ×0,05 = 0,009 /год

Индивидуальный риск для конкретного человека  Ри = Р(∆) x РК /N при аварии на ПОО  составит  Ри = 0,66×0,009 / 1220 = 0,5×10-5 1/год

На основании «Матрицы для определения опасности территорий (зон) по критерию «частота реализации - социальный ущерб», приведенной в МДС 11-16.2002, величина риска, получения отдельным человеком смертельного поражения при аварии емкостей с АХОВ на потенциально-опасных объектах  равна 1x10-5 1/год, что соответствует зоне жесткого контроля,  необходимо вести все работы с соблюдением нормативных требований.

Критерии для зонирования территории по степени опасности ЧС.

МДС «Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений (на примере проектов строительства автозаправочных станций» от 12.09.01 г. № 11-16-2002)

| Частота реализации опасности, случаев/год | Социальный ущерб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Погибло более 1 человека, имеются пострадавшие | Погиб 1 человек, имеются пострадавшие | Погибших нет, имеются серьезно пострадавшие | Серьезно пострадавших нет, имеются потери трудоспособности | Лиц с потерей трудоспособ ности нет |
| > 1 | Зона неприемлемого риска, Зона необходимы неотложные меры жесткого контроля, по снижению риска необходима оценка Зона целесообразности мер по снижению риска приемлемого риска нет необходимости в мероприятиях по уменьшению риска |  |  |  |  |
| 1÷10-1 |  |  |  |  |  |
| 10-1÷10-2 |  |  |  |  |  |
| 10-2÷10-3 |  |  |  |  |  |
| 10-3÷10-4 |  |  |  |  |  |
| 10-4÷10-5 |  |  |  |  |  |
| 10-5÷10-6 |  |  |  |  |  |

Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию «частота  реализации - социальный ущерб»

| Частота реализации опасности, случаев/год | Финансовый ущерб, руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | >200000 | 20000- 200000 | 2000-20000 | 200-2000 | <200 |
| > 1 | Зона неприемлемого риска, Зона необходимы неотложные меры жесткого контроля, по снижению риска необходима оценка Зона целесообразности мер по снижению риска приемлемого риска нет необходимости в мероприятиях по уменьшению риска |  |  |  |  |
| 1÷10-1 |  |  |  |  |  |
| 10-1÷10-2 |  |  |  |  |  |
| 10-2÷10-3 |  |  |  |  |  |
| 10-3÷10-4 |  |  |  |  |  |
| 10-4÷10-5 |  |  |  |  |  |
| 10-5÷10-6 |  |  |  |  |  |

Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию  «частота реализации - финансовый ущерб».

2.2.2. Анализ  возможных последствий воздействия ЧС при авариях с нефтепродуктами.

По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю объект градостроительной деятельности находится в зонах воздействия потенциально опасных объектов, при авариях, на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект предполагаемого строительства:

-  АО «Ванкорнефть», 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 15. «Ямало-Ненецкий АО», Туруханский район. Фонд скважин; участок предварительной подготовки нефти (УПН-Вн9); система промысловых трубопроводов месторождения.

Ситуационные модели наиболее опасных разливов и их социально-экономических последствий для персонала, населения и окружающей среды.

Наиболее опасными разливами на нефтяных объектах являются:

- разгерметизация (разрушение) резервуара с нефтью;

- разгерметизация нефтепровода;

- разгерметизация оборудования скважины.

Вероятными последствиями возможного разлива нефти при авариях на территории производственных площадок являются:

- выброс в атмосферу загрязняющих веществ в результате испарения нефти с поверхности разлива;

- возгорание разлива нефти;

- выброс в атмосферу токсичных продуктов горения нефти при возгорании разлива;

- повреждение (разрушение) технологического оборудования, зданий и сооружений производственной площадки;

- гибель и травмирование персонала производственной площадки, находящегося в зоне действия поражающих факторов пожара разлива нефти;

- загрязнение территории производственной площадки;

- экономические потери, обусловленные нарушением нормальной работы производственного объекта.

Вероятными последствиями возможного разлива нефти при авариях на нефтепроводах являются:

- выброс в атмосферу загрязняющих веществ в результате испарения нефти с поверхности разлива;

- загрязнение территории, прилегающей к трассе прохождения нефтепровода;

- загрязнение водных объектов (при попадании нефти в водотоки);

- возгорание разлива нефти;

- выброс в атмосферу токсичных продуктов горения нефти при возгорании разлива;

- экономические потери, обусловленные нарушением нормальной работы[13].

Наиболее опасным разливом, с точки зрения воздействия на персонал, окружающую среду и территорию, будет являться разлив нефти с последующим возгоранием.

Таблица 2 - Модель аварии на линейной части трубопровода

| Аварийная ситуация | Сценарий развития аварийной ситуации |
| --- | --- |
| Авария на линейной части трубопроводов | 1. Нарушение целостности нефтепровода > истечение нефти из разрушенного нефтепровода > образование пролива нефти на неограниченной территории > загрязнение ландшафта > возможное возгорание нефти > попадание в зону поражающих факторов людей, животных, оборудования; 2. Нарушение целостности нефтепровода на переходах через водные преграды > истечение нефти из разрушенного нефтепровода > попадание нефти в водотоки > распространение нефти по течению водотоков > загрязнение воды и береговой зоны > возможное возгорание нефти > попадание в зону поражающих факторов людей, оборудования, флоры и фауны водоема |

Эколого-экономический ущерб от загрязнения окружающей среды нефтью складывается преимущественно из ущерба от: · загрязнения атмосферы; · загрязнения водных ресурсов; · загрязнения почвенного покрова; уничтожения биологических (в том числе лесных массивов) ресурсов.

2.3. Анализ  возможных последствий воздействия ЧС природного характера

Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-95  «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

Оценка основных поражающих факторов ЧС, источниками которых являются опасные природные процессы и явления определяется по СНиП 22-01-95 (см. таблица №4)

Таблица № 3 – Категории опасности природных процессов СНиП 22-01-95

| Показатели, используемые при оценке степени опасности природного процесса (ОПП) | Категории опасности процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чрезвычайно опасные катастрофические |  | весьма опасные |  |  |  |  |  |  | опасные |  |  |  |  |  |  | Умеренно опасные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оползни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | Более 30 |  | 11-30 |  |  |  |  |  |  | 1-10 |  |  |  |  |  |  |  | 01-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь разового проявления на одном участке, кв. км | 1 - 2 |  | 1 - 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,01 - 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | Менее 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем захваченных пород при разовом проявлении, млн. куб. м | 10 - 20 |  | 5 - 10 |  |  |  |  |  |  | 0,001 - 5 |  |  |  |  |  |  |  | До 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cкорость смещения | До 5 м/c |  | До 2 м/c |  |  |  |  |  |  | 1 - 2 м/c (1-10 м/cут) |  |  |  |  |  |  |  | 1 - 5 м/cут (5-10м/мес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повторяемость, ед . в год | 0,01 - 0,1 |  | 0,1-0,25 |  |  |  |  |  |  | 0,25-0,75 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | Более 50 |  | 10 - 50 |  |  |  |  |  |  | 5 - 10 |  |  |  |  |  |  | Менее 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь проявления на одном участке, кв. км | До 5 |  | До 3 |  |  |  |  |  |  | До 1 |  |  |  |  |  |  | Менее 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем единовременного выноса, млн. куб. м | До 5 -10 |  | До 1 - 3 |  |  |  |  |  |  | До 0,5 -1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cкорость движения, м/c | До 40 |  | До 30 |  |  |  |  |  |  | До 20 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повторяемость, ед. в год | До 0,01 |  | 0,03 -0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 - 0,2 |  |  |  |  |  |  | До 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лавины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | Более 50 |  | 30 - 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 - 30 |  |  |  |  | Менее 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь проявления, кв. км | Более 5000 |  | 2500 -5000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000-2500 |  |  |  |  | Менее 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем единовременного выноса, млн. куб. м | 3 - 4 |  | До 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | До 0,5 |  |  |  |  | Менее 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность, c | 10-100 |  | 20 - 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 - 40 |  |  |  |  | До 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повторяемость, ед. в год | Менее 0,02 |  | 0,03-0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 -0,5 |  |  |  |  | До 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Землетрясения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интенсивность, баллы | Более 9 |  | 8 - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 - 7 |  |  |  |  | Менее 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абразия и термоабразия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя скорость отступания береговой линии, м/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пределы изменения | - |  | 1 - 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 - 3,8 |  |  |  |  | 0,05-1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средние значения | - |  | Более 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - 0,5 |  |  |  |  | Менее 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка берегов водохранилищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость линейного отступания берегов на отдельных участках по стадиям развития процесса, м/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первая | - |  |  | Более 3 |  |  |  |  |  |  | 3-1 |  |  |  |  |  | Менее 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вторая | - |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5-0,9 |  |  |  |  |  | Менее 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | - |  |  | 5- 80 |  |  |  |  |  | 5 - 100 |  |  |  |  |  |  | До 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота провалов земной поверхности, число случаев в год | - |  |  | 0,1 и более |  |  |  |  |  | До 0,1 |  |  |  |  |  |  | До 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний диаметр провалов, м | - |  |  | 20 и более |  |  |  |  |  | До 20 |  |  |  |  |  |  | До 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее оседание территории | - |  |  | От незначит. до нескольких мм /год |  |  |  |  |  | Незначит. |  |  |  |  |  |  | Незначит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суффозия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | - |  |  | Более 10 |  |  |  |  |  | 2-90 |  |  |  |  |  |  | Менее 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь проявления на одном участке, тыс. кв. км | - |  |  | До 10 |  |  |  |  |  | До 5 |  |  |  |  |  |  | До 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем подверженных деформации горных пород, тыс. куб. м | - |  |  | До 30 |  |  |  |  |  | До 10 |  |  |  |  |  |  | До 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность проявления процесса, сут | - |  |  | До 3 |  |  |  |  |  | 0,1-30 |  |  |  |  |  |  | Более 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость развития процесса, сут | - |  |  | Более 10 |  |  |  |  |  | Более 0,1 |  |  |  |  |  |  | Более 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просадочность лессовых пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % |  | - |  |  | 60-70 |  |  |  |  | 50-60 |  |  |  |  |  | 30-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь проявления на одном участке, тыс. кв. км |  | - |  |  | До 2,5 |  |  |  |  | До 2,5 |  |  |  |  |  | До 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем подверженных деформации горных пород, тыс. куб. м |  | - |  |  | До 100 |  |  |  |  | До 50 |  |  |  |  |  | До 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность проявления процесса, сут |  | - |  |  | 2-40 |  |  |  |  | 25-400 |  |  |  |  |  | Более 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость развития, см/сут |  | - |  |  | 0,5-3,0 |  |  |  |  | 0,1-0,5 |  |  |  |  |  | Менее 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подтопление территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | - |  |  |  | 75-100 |  |  |  |  | 50-75 |  |  |  |  |  | До 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность формирования водоносного горизонта, лет | - |  |  |  | Менее 3 |  |  |  |  | До 5 |  |  |  |  |  | Более 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость подъема уровня подземных вод, м/год | - |  |  |  | Более 1 |  |  |  |  | 0,5-1 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эрозия плоскостная и овражная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | - |  |  |  | Более 50 |  |  |  |  | 30-50 |  |  |  |  |  |  | 10-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь одиночного оврага, кв.км | - |  |  |  | 0,1-3,0 |  |  |  |  | 0,05-0,1 |  |  |  |  |  |  | Менее 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость развития эрозии: плоскостной,м3/га х год овражной, м/год | - - |  |  |  | 10-15 1-15 |  |  |  |  | 5-10 1-10 |  |  |  |  |  |  | 2-5 1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эрозия речная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | - |  |  |  | 5-6 |  |  |  |  |  | 8-10 |  |  |  |  |  | 8-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность берега в пределах которого относительно одновременно происходит развитие процесса, км | - |  |  |  | 200-300 |  |  |  |  |  | 300-400 |  |  |  |  |  | 300-400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем относительно одновременных деформаций пород, млн. куб.м/год | - |  |  |  | 0,2-0,3 |  |  |  |  |  | До 0,04 |  |  |  |  |  | До 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cкорость развития, м/год | - |  |  |  | Более 3 |  |  |  |  |  | До 1-3 |  |  |  |  |  | 0,1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термоэрозия овражная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потенциальная площадная пораженность территории, % | - |  |  |  | Более 50 |  |  |  |  |  | 25-50 |  |  |  |  |  | Менее 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем относительно одновременных деформаций пород, тыс. куб.м/год | - |  |  |  | 1-10 |  |  |  |  |  | Менее 1 |  |  |  |  |  | Менее 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость развития, куб.м/кв.м·час | - |  |  |  | Более 0,1 |  |  |  |  |  | 0,01-0,1 |  |  |  |  |  | Менее 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термокарст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потенциальная площадная пораженность территории, % | - |  |  |  |  | Более 25 |  |  |  |  | 25-75 |  |  |  |  |  | Менее 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь проявления на одном участке, тыс. кв.км | - |  |  |  |  | 0,001-1 |  |  |  |  | 0,001-1 |  |  |  |  |  | 0,01-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем относительно одновременных деформаций, тыс. куб.м | - |  |  |  |  | 1-2000 |  |  |  |  | 0,1-200 |  |  |  |  |  | 0,05-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность проявления, лет | - |  |  |  |  | 10-20 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость развития, см/год | - |  |  |  |  | 15-100 |  |  |  |  | 5-15 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потенциальная площадная пораженность территории, % | - |  |  |  |  |  | Более 75 |  |  |  | 10-75 |  |  |  |  |  | Менее 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь проявления на одном участке, тыс. кв. км | - |  |  |  |  |  | 0,01-10 |  |  |  | 0,01-10 |  |  |  |  |  | 0,01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем относительно одновременных деформаций пород, млн. куб. м | - |  |  |  |  |  | 1-30 |  |  |  | 0,05-1 |  |  |  |  |  | Менее 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость развития, см/год | - |  |  |  |  |  | До 50 |  |  |  | 5-10 |  |  |  |  |  | Менее 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Солифлюкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | - |  |  |  |  |  |  | Более 10 |  |  | 10-5 |  |  |  |  |  |  |  | Менее 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь проявления на одном участке, кв. км | - |  |  |  |  |  |  | 0,0001-1 |  |  | 0,0001-1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем единичных относительных одновременных деформаций пород, тыс. куб. м | - |  |  |  |  |  |  | Более100 |  |  | 1-100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cкорость развития | - |  |  |  |  |  |  | Более 100м/час |  |  | От 2-10 см/год до 100м/час |  |  |  |  |  |  |  | Менее 2см/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наледеобразование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | - |  |  |  |  |  |  | 0,2-3 |  |  | 0,1-0,2 |  |  |  |  |  |  |  | Менее 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь проявления на одном участке, кв.км | - |  |  |  |  |  |  | От 1-2 до 50-80 |  |  | 0,01-1 |  |  |  |  |  |  |  | Менее 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем относительно одновременных деформаций,млн м3 | - |  |  |  |  |  |  | 1-100 |  |  | 0,01-0,2 |  |  |  |  |  |  |  | Менее 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cкорость развития, тыс. куб.м/сут | - |  |  |  |  |  |  | 5-100 |  |  | 0,1-5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наводнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | 10 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плодолжительность проявления, сут | 20-25 |  |  |  |  |  |  | 15-20 |  |  | 5-15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость развития, м/сут | 5-6 |  |  |  |  |  |  | 3-5 |  |  | 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5-1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повторяемость, ед. в год | 0,001-0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,01-0,02 |  |  | 0,02-0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05-0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ураганы, смерчи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | 20 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30-70 |  |  |  |  |  |  |  | 70-100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность проявления, ч | До 1 |  |  |  |  |  |  | 1-3 |  |  |  | 3-5 |  |  |  |  |  |  |  | 5-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость перемещения, м/с | 700-100 |  |  |  |  |  |  | 50-70 |  |  |  | 35-40 |  |  |  |  |  |  |  | 25-40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повторяемость, ед. в год | 0,001-0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,01-0,02 |  |  |  | 0,02-0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05-0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цунами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 5-8 |  |  | 11-14 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность берега, в пределах которого относительно одновременно происходит развитие процесса, км | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5-10 |  |  | 10-30 |  |  |  |  |  |  |  | 10-40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность проявления, ч | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 6-7 |  |  | 7-48 |  |  |  |  |  |  |  | 48-60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость, км/ч | 700 |  |  |  |  |  |  |  | 200-500 |  |  | 20-200 |  |  |  |  |  |  |  | 10-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повторяемость, ед. в год | 0,001-0,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01-0,02 |  |  | 0,02-0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05-0,1 |  |  |  |  |  |  |  |

Категории опасности неблагоприятных природных процессов на проектируемой территории определены  по СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Исходя из таблицы 3, природные процессы на проектируемой территории  по категории опасности – умеренно опасные.

В соответствии с СП 115.13330.2011 «Геофизика опасных природных воздействий», актуализированная редакция СНиП 22-01-95, на территории Туруханского района  возможно возникновение некоторых опасных природных явлений:

1. Ливневые дожди. В районе в теплое время года могут возникнуть ЧС, вызванные продолжительными ливневыми дождями, с сильным градом и ветром. Интенсивные и продолжительные осадки затрудняют проведение строительных работ,  ухудшают состояние дорог, вызывают дождевые паводки наводнения на реках, возможно затопление территории и подтопление фундаментов.

2. Сильная метель. В переходные сезоны весна - осень  наблюдается увеличение скорости ветра. При скорости ветра 6-9 м/с и выше зимой возникают метели.

3. Сильный снегопад  может привести к поломке деревьев, обрывам линий ЛЭП, нарушению железнодорожного, авиационного и автомобильного движения, разрушению зданий и сооружений. При многоснежных зимах образуются большие снегозапасы на речных водосборах, которые формируют катастрофические половодья.

4. Заморозки грозят потерей урожая и гибелью растений. Проникновение арктических масс воздуха часто вызывает заморозки в районе  в июне, а уже во второй половине августа возможны осенние заморозки. В низинных местах, котловинах и долинах заморозки бывают чаще и сильней.

5. Сильные морозы.  Абсолютный минимум температуры воздуха в районе составляет   (-57)ºС. При сильных морозах запрещается автомобильное сообщение между поселками, ломается техника,  в неисправной машине люди могут замерзнуть. Может нарушиться инженерная система зданий. Может произойти разрушение сооружений.

6. Грозы – опасное метеорологическое явление, сопровождающееся сильными электрическими разрядами, которые повреждают линии связи и электропередач, вызывают пожары.  Грозы довольно частое явление на рассматриваемой территории.

7. Крупный град – явление не частое. Град повреждает посевы, ломает деревья, разрушает перекрытия  и остекление зданий, вызывает затопления и подтопления территорий

8. Туманы. Туманы очень опасны для дорожного движения, так как снижают расстояние видимости.

9. Гололед значительно ухудшает безопасность движения автомобилей и пешеходов, он снижает коэффициент сцепления на дорогах, создает опасность заноса автомобиля. Опасным является обледенение линий электропередач, которое может привести к их обрыву. Наиболее опасны переходные периоды - конец осени и начало весны, связанные с переходами температуры через ноль градусов.

10. Наводнения. Высокие уровни воды при весенних половодьях вызывают затопление территорий, могут быть снесены мостовые сооружения  пути сообщения и застройка населенных мест, могут пострадать люди и животные.

11. Подтопление (затопление)_ территории. Из природных ЧС на территории Туруханского района наиболее вероятны подтопления (затопления) поселений при вскрытии русла р. Енисей (апрель-май).

12. Природные  лесные пожары относятся к чрезвычайным ситуациям циклического характера. Наиболее часто повторяющимися природными пожарами являются лесные пожары. Основной поражающий фактор таких пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и животных, возгоранию складов нефтепродуктов и других горючих материалов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах за ее пределами; задымлению больших территорий, ограничению видимости.

13 Сейсмичность.  По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю и в соответствии с картами общего сейсмического районирования ОСР-97-А и ОСР-97-В на территории района возможны землетрясения с силой 5 баллов.

Наиболее масштабными стихийными бедствиями, наносящими ежегодный материальный ущерб району, являются весенние подтопление (затопление) территорий, лесные пожары, сильный ветер, наледеобразования.

Оповещение населения об опасных природных явлениях и передача информации о чрезвычайных ситуациях природного характера осуществляется через оперативного дежурного территориального органа управления МЧС по системам связи и оповещения, предусмотренным проектом.

2.4 Анализ  возможных последствий воздействия ЧС на гидротехнических сооружениях.

- Особое значение, в условиях Красноярского края, имеет угроза катастрофического затопления при разрушении и прорыве плотины гидроузла Курейской ГЭС ОАО "Норильско-Таймырской энергетической компании".

Курейская ГЭС находится за Полярным кругом и в основном испытывает влияние сибирского антициклона и Ледовитого океана.

В связи с низкими лесотаксационными данными площади с товарными насаждениями в хозяйственном отношении не используются. В зоне водохранилища инженерных сооружений, линий связи, линий электропередач, дорог нет. Месторождений полезных ископаемых промышленного значения в границах затопления нет.

Городской поселок Светлогорск расположен в непосредственной близости от гидроузла, ниже плотины, на левом берегу р. Курейки. Речная сеть обоих побережий хорошо развита и принадлежит бассейну р. Енисей. Левобережные притоки, среди которых наиболее крупными являются Дубчес, Елогуй, Турухан имеют широкие долины и поймы, залесенные и сильно заболоченные, в низинах затопляемые. Скорости течения рек не более 3 – 5 км  в час.

Бассейн р. Курейки расположен в зоне вечной мерзлоты и лишь в приустьевых участках рек мерзлота имеет островной характер. Глубина сезонного промерзания может довольно резко меняться в зависимости от многих факторов: состава почв, экспозиции склонов, залесенности, увлажненности грунта. Промерзание грунта начинается в данном районе в сентябре, оттаивание – в мае-июне. Полное оттаивание мерзлого грунта обычно заканчивается после прохождения весеннего половодья.

Правые притоки, основные из которых Подкаменная и Нижняя Тунгуски, Бахта и Курейка сами являются крупными реками с разветвленной сетью  притоков. Основная площадь водосбора этих притоков – Средне-Сибирское плоскогорье. Река Курейка берет начало и протекает по горному массиву Путорана. В местах выхода коренных пород, в основном траппов, русла рек порожистые, с перекатами, относительно узкие. Берега крутые, скалистые. В верхнем и среднем течении реки имеют полугорный характер. В нижнем течении, ближе к впадению, русла и долины расширяются, течение становится относительно спокойным. Гидрологический режим притоков в большой мере зависит от водного режима Енисея и практически сходен с ним.

В зону затопления в районе попадают с. Ворогово и с. Зотино. Эвакуация производится в п. Бор.

Для характеристики гидрологического режима р. Енисей использованы результаты наблюдений по водпостам и гидростворам м/ст. Верхнеимбатская и Ворогово.

Прорыв гидротехнических сооружений напорного фронта может произойти из-за воздействия сил природы (землетрясения, ураганы, обвалы, оползни), конструктивных дефектов, нарушения правил эксплуатации, воздействия паводков, разрушения основания, недостаточности водосборов, проведения диверсий и террористических актов, и т.д. При прорыве гидроузла в нем образуется проран, т.е.  место повреждения, через которое прорываются воды водохранилища.

От размеров прорыва зависят объем и скорость падения вод верхнего бьефа в нижний бьеф плотины.

В результате разрушения напорного фронта гидроузла вода, сдерживаемая до этого, с большими скоростями и напором устремляется в пространство после плотины вниз по течению реки с образованием волны прорыва. Волна прорыва образуется при одновременном наложении двух процессов: падения вод водохранилища из верхнего в нижний бьеф, порождающего волну, и резкого увеличения объема воды в месте падения, что вызывает переток воды из этого места в другие, где уровень воды ниже.

Основные поражающие факторы катастрофического затопления - волна прорыва (высота волны, скорость движения) и длительность затопления.

Волна прорыва – волна, образующаяся во фронте устремляющегося в пролом потока воды, имеющая, как правило, значительную высоту гребня и скорость движения и обладающая большой разрушительной силой.

2.5 Анализ  возможных последствий воздействия ЧС биолого-социального  характера

Характеристика существующего состояния окружающей среды Туруханского района подробно приведено в пункте «Экологическое состояние».

Согласно,  «Методическим рекомендациям по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных приказом Минрегиона России от 26.05.2011 № 244, источниками чрезвычайных ситуаций (ЧС) биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и другое), а также природные очаги инфекционных болезней.

Основными источниками загрязнения окружающей среды в границах проектирования, являются свалки, септики  и кладбища.

Загрязняющие компоненты окружающей среды:

- воздушного бассейна - продуктами разложения;

- водного  бассейна – инфильтрат в грунтовые воды;

- растительности - нарушение почвенного покрова;

- почв - все виды отходов.

Свалки, скотомогильники, кладбища.

К зонам специального назначения относятся кладбища, биотермические ямы (скотомогильники), полигоны (свалки) твёрдых бытовых отходов.

Таблица № 4 . Размещение и состояние зон специального назначения.

| № пп | Поселения | Очистные сооружения | Кладбища | Скотомогильники | Скотомогильники с биотермичес кой ямой | Свалки мусора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | п. Светлогорск | 2 соор-ия: СФХО; К-700 | 1 сущ. | Траншея | нет | Санкционир. свалка в 3 км от Светлогорска |
| 2. | г. Игарка | нет | 2 сущ. 1 закрытое | сущ. закрыть | нет | сущ. закр. |
|  | Туруханский сельсовет руханский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 3. | с. Туруханск | нет | 1 сохранить 1 закрыть | закрыть | нет | 1 закрыть |
| 4. | д. Селиваниха | нет | 1 закрыть | нет | нет | неорган. |
|  | Борский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 5. | п. Бор | реконстр. | 1 сущ. | нет | нет | неорг. закр. |
| 6. | д. Подкаменная Тунгуска |  | 1 сущ. | нет | нет |  |
| 7. | д. Сумароково | нет | 1 сущ. | неопред. | нет | неорган. |
|  | Верхнеимбатский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 8. | с. Верхнеимбатск |  | 1 закрыть | неопред. |  | неорг. закр. |
| 9. | п. Алинское | нет | 1 сущ. | нет | нет | неорган. |
| 10. | д. Чулково | нет | 1 закрыть | нет |  | неорг. закр. |
|  | Зотинский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 11. | с. Зотино | 1 проект. | 2 сущ. 1 закрытое | неорган, закрыть |  | неорг. закр. |
|  | Вороговский сельсовет ельсовет |  |  |  |  |  |
| 12. | с. Ворогово |  | 2 сущ. 1 закрытое |  | нет | неорг. закр. |
| 13. | п. Сандакчес | нет | 1 сущ. |  | нет | . |
| 14. | н.п. Колокольный Яр | нет | неопред. | нет | нет | неопред. |
| 15. | н.п. Андрюшкино | нет | неопред. | нет | нет | неопред. |
| 16. | п. Индыгино | . | 1 закрыть | неопр.закр. | нет | сущ. закр. |
|  | Межселенная территория |  |  |  |  |  |
| 17. | п. Фарково |  | 1 сущ. |  | нет | неорг. закр. |
| 18. | д. Старотуруханск |  | 1 сущ. | неорг. закр. | нет | неорг. закр. |
| 19. | п. Советская Речка |  | 1 закрыть |  | нет | неорг. закр. |
| 20. | п. Мадуйка |  | 2 сущ. | нет |  | неорг. закр. |
| 21. | д. Сургутиха |  | 1 сущ. | неопр.закр. | нет |  |
| 22. | п. Келлог |  | 1 сущ. | неопр. акр. |  | неопр.закр. |
| 23. | п. Бахта |  | 2 сущ. 1 закрытое | нет |  | сущ. закр. |
| 24. | д. Горошиха |  | 1 сущ. | нет |  | сущ. закр. |
| 25. | с. Курейка | нет | 1 сущ. | нет |  | 1 сущ. |
| 26. | с. Бакланиха | нет | 1 сущ. | неопред. | нет | неорган. |
| 27. | д. Костино | нет | 1 сущ. | неорган. | нет | неорган. |
| 28. | с. Верещагино |  | 2 сущ. 1 закрытое | неопр. закр. |  | неопр. закр. |

3. Основные показатели по существующим  ИТМ ГОЧС, отражающие  состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время

3.1.  Сведения об отнесении объекта к категории по ГО.

Проектируемый объект – Туруханский район  Красноярского края.

На его территории не предполагается хранение, использование, переработка, транспортировка или уничтожение взрывопожароопасных, аварийно-химически опасных, биологических и радиоактивных веществ и материалов. В связи с этим данный объект не является потенциально опасным.

Основной целью отнесения объекта к категории по гражданской обороне является сохранение объекта и защита его населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, путем заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской обороне.

При определении категории объекта учитываются показатели, определяющие роль объекта в экономике региона и Государства в целом, а также особые условия, характеризующие степень потенциальной опасности проектируемого объекта в период его эксплуатации, как в мирное, так и в военное время с учетом его месторасположения.

Основными показателями при определении категории объекта по гражданской обороне являются объемы работ по обеспечению выполнения мобилизационного задания федерального, регионального и краевого уровней.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 августа 2016г №804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по ГО в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» и приказом МЧС России от 28.22.2016 № 623дсп «Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по ГО в зависимости от роли в экономике или влияния на безопасность населения», проектируемый объект – не категорированный по гражданской обороне.

3.2.  Сведения о границах зон возможной опасности.

Проектируемый объект – Туруханский район Красноярского края не является потенциально опасным объектом.

Объект градостроительной деятельности является не категорированной территорией.

В соответствии с СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по  гражданской обороне.  Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» объект градостроительной деятельности находится вне зон опасности.

3.3.  Сведения об удалении объекта от городов, отнесенных к группам по ГО и объектов особой важности.

Объект градостроительной деятельности  является не категорированной территорией.

Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, при авариях на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект градостроительной деятельности:

- автомобильные дороги (транспортировка нефтепродуктов  – до 10 тонн).

3.4.  Объекты гражданкой обороны.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.11.1999года №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», к объектам гражданской обороны относятся: убежища, противорадиационные укрытия, специализированные складские помещения для хранения имущества ГО, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по ГО.

Население Туруханского района не подлежит обеспечению средствами индивидуальной защиты в соответствии с  приказом МЧС России от 01. 10. 2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты».

В мирное время гражданская оборона готовится к двум возможным вариантам условий осуществления своих мероприятий в угрожаемый период и в военное время.

-при планомерном переводе ГО с  мирного на военное время (т.е. в условиях длительного угрожаемого периода или при ведении войны обычными средствами поражения с возрастанием угрозы ограниченного, а в последующем – неограниченного применения оружия массового поражения);

-на случай внезапного нападения противника с применением оружия массового поражения (когда первоочередные мероприятия ГО по защите населения, обеспечению его выживания и приведению в готовность сил ГО не проведены);

Планами Главного управления МЧС России по Красноярскому краю определяются места размещения защитных сооружений ГО (ЗС ГО) и контингент укрываемого населения.

При необходимости внезапного укрытия населения в жилых и общественных зданиях рекомендуется предусматривать противорадиационные укрытия (ПРУ) на первых и цокольных этажах.

Организацию укрытия населения района возлагает на себя местная эвакуационная комиссия гражданской обороны, которая подчиняется штабу ГО, находящемуся в с. Туруханск  и поддерживает с ним непрерывную связь. Укрытие организуют после распоряжения о его проведении.

Укрытие населения намечается на месте в противорадиационных укрытиях (ПРУ), обеспечивающих защиту укрываемых от воздействия ионизирующего излучения при радиоактивном заражении местности, от светового излучения, ослабляют воздействие ударной волны и допускают непрерывное пребывание в них расчётного количества укрываемых в течение до двух суток. Оборудуются они обычно в подвалах (погребах) или надземных цокольных этажах прочных зданий и сооружений.

Работающее население подлежит укрытию по месту работы на предприятиях и других объектах поселкового хозяйства в ПРУ, сооружаемых за счет этих предприятий. Остальное население укрывается по месту жительства и в общественных центрах.

Учреждения отдыха должны иметь противорадиационные укрытия, обеспечивающие защиту укрываемых, которые расселяются в этих учреждениях.

В с. Туруханск имеется 9 ПРУ вместимостью 426 человек.

3.5.  Маскировка.

По  СП 165.1325800.2014   «СНиП 2.01.51-90  «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и  СП 264.1325800.2016 «СНиП 2.01.53-84 маскировка является одним из видов защиты населенных пунктов и объектов организаций (далее - объекты и территории), реализуемых при выполнении мероприятий ГО заблаговременно, при переводе ГО с мирного на военное время, а также в военное время. Она организуется и осуществляется для скрытия действительного расположения, состава и размещения зданий, сооружений и технологического оборудования объектов экономики и инфраструктуры, объектов населенных пунктов от всех видов и средств ведения разведки и поражения противника.

К объектам и территориям могут быть применены маскировочные мероприятия следующих видов: световая маскировка; световая и другие виды маскировки;  комплексная маскировка территорий; комплексная маскировка объектов.

Для проектируемой территории по СП 165.1325800.2014   предусматривается световая  и другие виды маскировки - на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне.

Территория Туруханского районе не отнесена к группе по ГО.

Проектирование мероприятий световой маскировки населенных пунктов и объектов организаций осуществляется заблаговременно в мирное время в ходе выполнения ИТМ ГО.

Ведение мероприятий по световой маскировке осуществляется:

- в полном объеме - при внезапном нападении противника и при выполнении первоочередных мероприятий по ГО третьей очереди;

- частично - при выполнении первоочередных мероприятий по ГО первой и второй очередей или в условиях локального военного конфликта на части территории страны.

Световую маскировку населенных пунктов и объектов организаций следует осуществлять электрическим, светотехническим, технологическим и механическим способами. Способ или сочетание способов световой маскировки должен выбираться в каждом конкретном случае на основе технико-экономического сравнения разрабатываемых вариантов (по критерию "стоимость-эффективность") и согласовываться со структурными подразделениями органов местного самоуправления, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны.

Реконструкцию систем электроосвещения и электроснабжения населенных пунктов и объектов организаций, обусловленную мероприятиями световой маскировки, необходимо предусматривать с минимальными затратами, комплексно для всего населенного пункта,  разделяя электрические сети на питающие потребителей, продолжающих работу и прекращающих ее в режиме ложного освещения, путем оптимальной группировки подключения зданий и сооружений к электросетям и следует предусматривать максимальное применение существующих электрических сетей.

Световая маскировка в военное время должна проводиться для создания в тёмное время суток условий, затрудняющих обнаружение населенных пунктов и объектов народного хозяйства с воздуха путём визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения.(0,40―0,76 мкм).

Световая маскировка предусматривается в двух режимах ― частичного и полного затемнения. Режим частичного затемнения следует предусматривать как подготовительный период к введению режима полного затемнения.

При введении частичного затемнения предусматривается снижение уровня наружного освещения поселковых улиц, дорог, площадей, территорий парков, детских, школьных, лечебных учреждений путём выключения светильников, установки ламп пониженной мощности или использованием регуляторов напряжения.

Наружные светильники, устанавливаемые над входами, въездами в здания и сооружения, в режиме частичного затемнения отключаться не должны.

В режиме полного затемнения всё наружное освещение должно быть выключено. Вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется по сигналу «Отбой воздушной тревоги». В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них необходимо предусматривать маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

Снижение освещённости в режиме полного затемнения до требуемых уровней достигается следующими методами:

―установкой ламп пониженной мощности;

―заменой газоразрядных ламп высокого давления лампами накаливания и отключением зажигающих устройств;

―установкой светильников СПО―200, СПО2―200, СПП―200М, НО―300, СПР―125, СПО―500, СПОР―250,СПОГ―250 и маскировочных приспособлений к ним, соответственно ТУ ОСУ ―564―001―78.

―заменой защитных колпаков, рассеивателей и преломлятелей светильников маскировочными приспособлениями;

―установкой специальных светильников.

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

Включение и отключение установок наружного освещения производится из пункта управления освещением.

Диспетчерский пункт наружного освещения, расположенный в здании администрации, должен иметь прямую телефонную связь с пунктом управления начальника штаба ГО района.

В качестве дублирующей связи предусматривается радиосвязь. В пунктах централизованного управления наружным освещением должна предусматриваться сигнализация о состоянии наружного освещения – «Включено» или «Отключено».

Световая маскировка зданий и помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала ВТ, осуществляется светотехническим или механическим способом.

Перечень таких объектов утверждается местной администрацией и штабом ГО. Для световой маскировки окон применяются следующие устройства:

―раздвижные и подъёмные шторы из полимерных материалов;

―щиты, ставни и экраны из рулонных и листовых материалов.

В режиме полного затемнения световые знаки мирного времени выключаются. Контроль качества световой маскировки в режиме полного затемнения осуществляется визуально и с помощью приборов Ю – 117, ФПЧ, ФМ – 89М.

4. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения в военное время и в ЧС техногенного, природного  и социально-бытового характера.

Повышение устойчивости функционирования хозяйства Туруханского района  заключается в разработке и осуществлении комплекса инженерно-технических, организационных, экономических и других мероприятий, направленных на снижение объема потерь в условиях современной войны и ЧС, на повышение надежности функционирования производства и на защиту населения от средств массового поражения и ЧС.

4.1. Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения в военное время.

Объект градостроительной деятельности Туруханский район является не категорированной территорией.

Вероятность нанесения противником ядерного удара по объекту не рассматривается.

При опасности поражения населения обычными средствами поражения (ОСП) предусматривается укрытие населения в подвалах (погребах) или надземных цокольных этажах прочных зданий и сооружений.

Работающее население подлежит укрытию по месту работы на предприятиях и других объектах хозяйства. Остальное население укрывается по месту жительства и в общественных центрах.

4.2. Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения в ЧС техногенного характера.

По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю рядом с проектируемым объектом,  нет объектов, отнесенных по категории ГО, однако объект находится в зонах воздействия потенциально опасных объектов (далее ПОО), при авариях, на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект предполагаемого строительства:

- Склад сырьевой  по хранению соляной кислоты, 663230, Туруханский район, Ванкорское месторождение, 3,12км на  юго-восток от устья р. Лодочная, 7,34 км на северо-западот устья р. Табаченкина, 11,03 км на северо-восток от р. Дэлингдэ (соляная кислота – 357 тонн).

-  АО «Ванкорнефть», 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 15. «Ямало-Ненецкий АО», Туруханский район. Фонд скважин; участок предварительной подготовки нефти (УПН-Вн9); система промысловых трубопроводов месторождения.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю  (приложение 1) на  самом проектируемом объекте источниками  чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- пожары и аварии на сетях энерго-, тепло-, водоснабжения.

4.2.1. Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения при  ЧС  на «Ванкорнефть».

Влияние добывающей деятельности на природу региона. Гарантом промбезопасности, охраны труда, экосистемы выступает программа мер по минимизации рисков на «Ванкорнефть». Разработана особая модель производственно-экономической деятельности предприятия, состоящая из 50 типов стандартов.

Эффективность противоаварийных мероприятий предусматривается  планом ЛАРН и обеспечивается комплексом мероприятий, включающих в числе прочих проведение учений и тренингов персонала, занятого работой по ликвидации аварийных разливов. По итогам этих учений, а также реальных работ по ликвидации аварийного нефтяного загрязнения ОПС план ЛАРН подлежит необходимой корректировке и  переутверждению.

Так как, восстановление нарушенных природных комплексов длится десятки лет, приоритет отдаеться мерам по предотвращению аварийных ситуаций. Однако при эксплуатации месторождения невозможно полностью исключить вероятность возникновения аварийных ситуаций, наиболее тяжелыми из которых являются разливы нефти.

В связи с этим при опытной эксплуатации скважин на предприятии должны быть разработаны планы ликвидации аварийных разливов (ПЛАРН). Предприятие должно оснащаться необходимыми средствами для ликвидации аварий и использовать на договорной основе имеющиеся у соседних нефтедобывающих предприятий аварийные службы.

При возникновении аварийных ситуаций предприятие обязано провести следующие мероприятия:

- ликвидировать (заглушить, перекрыть) источник разлива нефти;

- оценить объем происшедшего разлива и оптимальный способ его ликвидации;

- локализовать нефтяной разлив и предотвратить его дальнейшее распространение;

- собрать и вывезти собранную с почвы, болотной и водной поверхности нефть в товарный парк или пункт утилизации;

- по окончании работ произвести оценку полноты проведенных работ и рекультивацию загрязненных почв.

Аварийные разливы на скважинах, выкидных линиях, технологическом оборудовании должны локализовываться в пределах обвалованных площадок.

Объем обвалованного пространства кустовой площадки должен составлять не менее 100 м3, что во много раз превышает проектируемые суточные дебиты скважин.

При авариях вне обустроенных площадок действия по локализации аварийных разливов зависят от величины вылива и местоположения источника. В зависимости от величины вылива проводятся следующие мероприятия:

- при малых разливах - участок оконтуривается плугами с глубиной погружения лемеха в почву на 20-25 см;

- при средних разливах - сооружаются барьеры земли с устройством защитных экранов, предотвращающих интенсивную пропитку барьера нефтью, кроме того, устанавливаются заграждения типа «Уж»;

- при больших разливах - проводят локализацию с помощью траншей с последующей подачей нефтяного разлива в дренажные кюветы или нефтеловушки в виде котлованов. Для отведения воды из котлованов устанавливается труба с оголовком. Сбор нефти осуществляется при помощи вакуумной техники в емкость с последующим вывозом. Для более полного сбора нефти наряду с механическими средствами могут быть использованы сорбенты различных типов. Рекомендуется применение сорбента-собирателя ДН-75, представляющего собой биоразлагаемую композицию синтетических поверхностно-активных веществ двойного действия. Средство обладает высокой собирающей и удерживающей способностью при начальной толщине пленки до 1 мм.

После сбора нефти с поверхности необходимо провести рекультивацию замазученных земель. Загрязненные почвогрунты рекомендуется вывозить на территории выработанных карьеров, где их разравнивают слоем 15-20 см с последующей (1 раз в год) перепашкой для увеличения доступа кислорода.

Через несколько лет в силу естественной биодеструкции нефтяных углеводородов происходит восстановление растительного слоя. Для интенсификации процесса рекомендуется внесение удобрений, периодическое рыхление поверхности и залуживание семенами злаков. Загрязненные участки могут также обрабатываться биологическими препаратами, прошедшими опытную проверку.

Выбор средств ликвидации последствий углеводородных загрязнений определяется прежде всего конкретными условиями, при этом технологические приемы различаются в зависимости от загрязненных сред:

1. Ликвидация загрязнений почв. В первую очередь предусматривает локализацию разлива обваловкой загрязненной площади с откачкой УВ-загрязнений из наиболее глубоких мест и специально вырытых зумпфов. Откачка производится шламовыми насосами или в вакуумированные цистерны. В малонаселенных местах для оперативных мероприятий применяют сжигание. На плодородных землях снятые грунты вывозят в специально оборудованные полигоны или регенерируют. При температурах свыше +5-10°С хорошие результаты дает применение нефтеразлагающих микроорганизмов, которые разлагают УВ до азота и углекислого газа. Глубокозалегающие «линзы» в местах длительного хранения УВ в емкостях (склады ГСМ) откачивают через специальные скважины с использованием законтурного заводнения.

Успешная очистка почв от УВ должна базироваться на комплексе различных технологий. Например, в фирме «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» практикуется набор следующих приемов [5]:

- технический - откачка УВ с поверхности, снятие грунта при загрязнении 2-5 г. на 100 г. почвы и складирование в отвалы-амбары;

- биологический - рыхление и аэрирование почв, выделение и культивирование почвенных микроорганизмов-деструкторов с последующим внесением их вместе с питательной средой в почву и амбары;

- фитологический - посев травосмеси.

Время очистки при данной технологии составляет 8-12 месяцев. Фирма также предлагает технологию очистки грунтов с использованием микробиологических культур и специальных растворов.

Для сбора, переработки, утилизации нефтяных шламов, а также загрязненных грунтов фирма «ТЭКО-НГ» поставляет специальное оборудование модульного типа, позволяющее получать очищенную нефть производительностью:

- по сбору и перекачиванию плавающих нефтешламов - 15-50 м3/ч;

- по сбору и перекачиванию донных осадков -15 м3/ч;

- по обезвреживанию грунтов - 2-3 м3/ч.

Существует и другое оборудование, например мобильная установка для переработки нефтешламов и замазученных грунтов НПО «Полет» производительностью 15 м3/ч. Применяются также способ отмыва емкостей и грунтов, загрязненных УВ, на основе моющего средства «БОК» (компания «РИВТ») при времени отмывки 10-15 мин, передвижные системы «СуперМакс» (США) и др.

Для предотвращения фильтрации нефти через почву в поверхностные и подземные воды используют противофильтрационные экраны. Для этого необходимо оперативно нарезать щели в грунте для заливки тампонажных смесей (вода, водорастворимый полимер, бентонит, тампонажный цемент и др.). Фирмой «Волгагеология» разработана специальная установка для нарезания щелей в грунте шириной 40-60 см и глубиной до 16 м (стоимость 1 м2 экрана - от 1,5 до 2 долл. США).

2. Основные методы ликвидации углеводородных загрязнений почв, которые могут применяться в аварийных ситуациях при освоении и эксплуатации месторождений.

Таблица 5 - Методы ликвидации нефтяных загрязнений почв

| Группа методов | Метод | Особенности применения |
| --- | --- | --- |
| Механические | Обваловка загрязнения, откачка нефти. Замена почвы | Прямые мероприятия при крупных разливах требуют наличия резервуаров, специальной техники. Проблема очистки почв не решается. Вывоз почвы на свалку для естественного разложения |
| Физико-химические | Сжигание | Применяется как экстренная мера при угрозе прорыва нефти в водные источники. Уничтожается от 73 до 2/3разлива, остальное фильтруется в почву. В атмосферу попадают продукты возгонки и неполного окисления нефти. Землю после сжигания необходимо вывозить на свалку |
|  | Предотвращение возгорания | Применяется при легковоспламеняемых УВ в жилых местах, на магистралях, в производстве. Изолируют противопожарными пенами или засыпают сорбентами |
|  | Промывка почвы | Производится в промывных барабанах с применением ПАВ, промывные воды отстаиваются в гидроизолированных прудах с последующей очисткой |
|  | Дренированиепочвы | Промывка на месте с помощью дренажных систем, может сочетаться с биологическими либо другими методами |
|  | Экстракция растворителями | Обычно применяется в промывных барабанах летучими растворителями с последующей отгонкой их остатков |
|  | Сорбция | Сорбенты применяют на твердой основе для сбора легковоспламеняющихся продуктов |
|  | Термическая десорбция (крекинг) | С использованием специального оборудования для получения полезных продуктов, вплоть до мазутных фракций |
|  | Химическое коагулирование | Новый метод - перевод углеводородов в неподвижную нетоксичную форму |
| Биологические | Биоремидитация | Применение нефтеразлагающих бактерий. Необходимы запашка культуры в почву, периодические подкормки, ограничение по глубине обработки, температуре почвы, длительность 2-3 сезона |
|  | Фитомелиорация | Устранение остатков УВ-загрязнения спецкультурами (клевер, щавель, осока и т.п.), активизирующими почвенную микрофлору, окончательная стадия рекультивации загрязненных почв |

3. Ликвидация загрязнений воды. Методы ликвидации разливов УВ на акваториях можно условно подразделить на поверхностные и объемные.

В первом случае проводят комплекс мероприятий с целью локализации разливов. Чаще применяют плавучие боновые заграждения - вертикальные стенки из непроницаемого материала на поплавках, надувные конструкции, элементы проницаемых тканей с сорбентами.

С целью конденсации нефти в более крупные формы применяют ПАВ иструктурные отвердители. Перечисленные мероприятия являются временными, поэтому необходимо использовать другие устройства для сбора нефти. К ним можно отнести центробежные, пороговые, всасывающие и шнековые устройства, которые обеспечивают сбор не только пленки, но и больших объемов загрязненной воды, что требует длительного отстоя эмульсий.

Меньше воды (до 3-5%) захватывают адгезионные устройства, основанные на высокой смачиваемости сплавов алюминия, фторпласта, полистирола и др.

Очистку от объемных загрязнителей проводят чаще для удаления промстоков на основе применения механических, физико-химических и биологических методов.

В последние годы в практике очистки вод от УВ-загрязнений получили распространение нефтяные сорбенты, которые являются обязательным или основным технологическим приемом. Они классифицируются по многим признакам. Однако при ликвидации аварий используют в первую очередь наиболее дешевые и распространенные низкокачественные сорбенты: глины, диатомитовые породы, песок, цеолиты, туфы, пемзу и т.п. Их сорбционная емкость низка (70-150% по нефти), они плохо удерживают легкие фракции при разливах на воде, тонут вместе с нефтью, что вызывает вторичное загрязнение. Исключение - пемза и перлиты, получаемые из некоторых типов глин. Применение перлитов наиболее рационально, поскольку эффективная регенерация достигается выжиганием или их утилизацией в асфальтовые смеси.

Органические сорбенты имеют более высокое качество, но дороги, поэтому чаще используют синтетические формы из пропиленовых волокон, полиуретан.

Популярны сорбенты из растительного, животного сырья, отходов их переработки (от соломы, опилок, торфа, початков, трав до шерсти животных). Такие сорбенты можно производить в любом регионе с использованием несложных технологий.

Сорбционную очистку воды целесообразно также проводить в комплексе сдругими методами. Однако при глубокой очистке вод от растворенных и эмульгированных форм УВ и особенно ароматических соединений сорбенты остаются наиболее эффективным и доступным средством.

Технология практического применения гидрофобных сорбентов для очистки поверхности (не только воды) проводится в три стадии:

- нанесение сорбентов на загрязненную поверхность с помощью распыления, предварительно площадь загрязнения уменьшается боновыми заграждениями;

- сбор сорбентов с нефтью механическими средствами (тралами, бонами, насосами, барабанами, ловушками, скиммерами);

- утилизация сорбентов в зависимости от их основы проводится либо сжиганием, либо отжимом (экстракцией) с последующей регенерацией (биоконверсент) и многократным использованием.

4. Природоохранные мероприятия на стадии ликвидации объектов промысла

Стадия ликвидации объектов промысла включает консервацию, ликвидацию и переликвидацию скважин, демонтаж оборудования и построек на территории промысла, вывоз отходов, а также рекультивационные мероприятия, позволяющие восстановить нарушенные прежней хозяйственной деятельностью экосистемы. В предыдущих главах подробно были рассмотрены воздействие предприятий по добыче углеводородного сырья на ОС на разных стадиях работ на месторождении, а также необходимые природоохранные мероприятия. Здесь рассмотрим более подробно отдельные направления работ и специфику природоохранных мероприятий на данной стадии.

4.1 Природоохранные мероприятия при санации и ликвидации скважин

Согласно специальной инструкции при полной или частичной ликвидации месторождения буровые скважины должны быть приведены в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану ОС, а при консервации - также сохранность месторождения и скважин на все время консервации. Эти работы осуществляют по специальным проектам, которые должны включать подготовительные работы и работы непосредственно по ликвидации, восстановлению или консервации предприятия.

При ликвидации и санации малопродуктивных и бездействующих скважин, а также нагнетательных скважин с низкой приемистостью необходимо рассмотреть возможность их перевода на извлечение ценных попутных компонентов, содержащихся в газе и пластовой воде, если их запасы имеют промышленное (бальнеологическое) значение.

Ответственность за полное выполнение разработанной программы природоохранных мероприятий и требований законодательных актов в области ООСпри подготовке и проведении работ возлагается на предприятие, получившее право (лицензию) на их проведение от природопользователя.

Все работы по санации и ликвидации скважин должны осуществляться всоответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами по ООС, а также материалами аттестации фонда скважин. Сроки переаттестации определяются конкретными горно-геологическими условиями, способами и временем их эксплуатации, а также конструкцией скважин.

В документах на ремонт (ликвидацию) скважин (проект, заявка, план, смета), представляемых на утверждение, обязательно должны быть предусмотрены мероприятия по ООС со сметой расходов на их выполнение. Отметим, что ликвидация скважин является одним из видов их капитального ремонта.

При разработке природоохранных мероприятий должны учитываться специфические особенности района работ (ландшафтно-климатические условия, ценность водных объектов, лесов, отведенных земель и др.).

Перед началом ликвидации скважины заказчик или по его поручению проектная организация обязаны согласовать с органами экологического контроля способы утилизации и захоронения отходов, образующихся при ликвидации.

Предприятие, ведущее ремонтные и ликвидационные работы, разрабатывает специальные противовыбросные мероприятия, которые включают:

- применение методов и средств для поддержания гидростатического давления в скважине;

- определение характеристик, объемов и способов использования буровых растворов и применяемого для этого оборудования;

- аварийные мероприятия по обеспечению работы разгрузочной скважины на случай выхода из строя или уничтожения взрывом основной буровой установки;

- подготовку и обучение личного состава буровой.

Общая технологическая схема проведения ремонтно-изоляционных и ликвидационных работ (ИЛР) предусматривает выполнение следующих мероприятий:

1. Производится разрядка и глушение скважин пластовой водой, раствором хлористого кальция или глинистым раствором в зависимости от величины пластового давления. Разрядка должна производиться в передвижные емкости, систему ППД или в поглощающие скважины.

2. Далее производятся подъем глубинного оборудования и промывка скважины до забоя, освобождается эксплуатационная колонна от цементного сальника на устье. При поглощении промывочной жидкости под гидростатическим давлением предварительно проводятся мероприятия по ограничению приемистости интервалов перфорации в зависимости от интенсивности поглощения.

3. Проводят геофизические исследования (ГИС) цементного кольца за эксплуатационной колонной (АКЦ, СГДТ, прихватоопределителем, высокочувствительным термометром) для уточнения уровня цементного кольца за колонной, интервалов притока колонны и перетоков жидкости между пластами.

4. Устанавливают цементный мост под давлением против продуктивного пласта в интервале 20 м ниже и 20 м выше перфорации.

5. Над кровлей самого верхнего по разрезу потенциально продуктивного пласта устанавливают цементный мост высотой 50 м.

6. Проверяют глубину и прочность цементного моста полной разгрузкой веса НКТ.

7. По результатам ГИС определяют глубину торпедирования эксплуатационной колонны с целью ее извлечения. Перед торпедированием колонны интервал между цементным мостом и намеченной глубиной заполняют качественным глинистым раствором, обработанным ингибитором коррозии.

8. Устанавливают цементный мост на «голове» колонны в зоне возможных поглощений и у башмака кондуктора, интервалы между цементными мостамизаполняют глинистым раствором. При близком расположении между «головой» колонны и башмаком кондуктора устанавливают один сплошной цементный мост.

9. Проводят гидродинамико-геофизические исследования кондуктора с целью оценки степени разобщения пластов, содержащих минерализованные и пресные воды. При полном отсутствии цементного кольца или отсутствии его на границах разделов водоносных горизонтов (комплексов) производят наращивание цементного кольца за кондуктором. Предварительно производят закупоривание поглощающих пластов за кондуктором, применяя цементные растворы либо специальные смеси с коротким временем схватывания.

10. Тампонажные растворы закачивают за кондуктор через спецотверстия или дефекты как в устья скважины, так и в пространство между кондуктором инаправлением.

11. Интервал между цементными мостами заполняют глинистым раствором. С целью улучшения качества изоляции герметичный кондуктор (при отсутствии дефектов) рекомендуется заполнять сухим глинопорошком и глиной после предварительного снижения в нем уровня жидкости компрессором. Глинистый раствор обрабатывают ингибиторами коррозии, он должен иметь плотность не менее 1200 кг/м3.

12. Не допускается проведение ликвидационных работ в скважинах с межколонными давлениями и перетоками из пластов, содержащих токсичные иагрессивные компоненты. Межколонные давления и межпластовые перетоки, связанные с некачественным креплением скважин в интервалах залегания пластов, содержащих токсичные и агрессивные компоненты, должны быть ликвидированы до начала проведения ИЛР. Запрещается извлечение обсадных колонн из скважин, расположенных на месторождениях, содержащих токсичные и агрессивные компоненты.

Особые требования предъявляются к ИЛР на скважинах с токсичными и агрессивными компонентами, а также с аномальными геолого-техническими условиями эксплуатации.

Проведение ИЛР должно исключать возможность выхода токсичных и агрессивных газов на устье скважины, обеспечить сохранность обсадных колонн и устьевого оборудования от коррозии под их воздействием после ликвидации скважины.

При ликвидации скважин, содержащих токсичные и агрессивные компоненты, все вскрытые горизонты должны быть изолированы друг от друга установкой цементных мостов высотой, равной мощности горизонта плюс 50 м, а выше кровли верхнего горизонта - плюс 100 м.

В случае, когда вскрытые горизонты по техническим причинам не представляется возможным изолировать друг от друга и они не имеют между собой перетоков, нижний цементный мост устанавливается на максимально возможной глубине высотой не менее 100 м. В башмаке последней технической колонны устанавливается цементный мост высотой не менее 50 м.

Ствол скважины под цементным мостом и над ним заполняется буровым раствором, обработанным ингибитором коррозии и нейтрализатором агрессивной среды в соответствии с проектом на строительство скважины.

При ликвидации скважин, имеющих в конструкции промежуточные и эксплуатационные колонны, спущенные отдельными секциями, должны быть установлены цементные мосты в интервале стыковки секций на 50 м ниже и выше места стыковки.

Тампонажный цемент, используемый для установки мостов, должен бытьустойчивым к токсичным и агрессивным компонентам.

Наличие и прочность цементных мостов проверяется спуском и разгрузкойбурового инструмента. Величина нагрузки при этом устанавливается исходя из допустимого удельного давления на цементный камень, но не менее 250 кг/см2.

Качество цементного моста, установленного в последней технической колонне, проверяется гидравлической опрессовкой и снижением уровня жидкости с учетом прочностного состояния колонны.

Для предохранения от размораживания верхняя часть скважины на глубину 5 м заполняется незамерзающей жидкостью; в районе многолетнемерзлых пород - на 5 м глубже нижней их границы. При этом противодавление на пласт должно быть не ниже значений, регламентированных действующими правилами.

Устье ликвидируемой скважины должно быть оборудовано головной колонной и задвижкой высокого давления в коррозионно-стойком исполнении. В тех случаях, когда напряженное состояние оборудования, температура и парциальные давления агрессивных веществ, определенные при испытании скважины, не позволяют применять некоррозионностойкие материалы, на задвижке устанавливают буфер. Маховик с задвижки должен быть снят, манометры вывернуты, а патрубки загерметизированы.

Вокруг устья скважины сооружается бетонная площадка размером 2x2x0,5 м с металлическим ограждением высотой 1 м. На бетонной площадке в непосредственной близости от устья скважины устанавливается репер высотой 0,5 м из трубы диаметром 60-70 мм. К нему приваривается металлический лист с надписью, выполненной электросваркой, с указанием номера скважины, месторождения и организации, пробурившей скважину, даты окончания бурения и предупреждением о возможности наличия токсичных и агрессивных газов (например, «Опасно - сероводород!»). На металлическом ограждении и задвижке высокого давления выполняются соответствующие знаки.

По окончании ИЛР через месяц, затем через 6 месяцев и далее с периодичностью не реже 1 раза в год организация, выполнившая эти работы, проводит проверку давления в трубном и межколонном пространствах. Контролируется состав воздуха вокруг устья и в местах его возможного скопления на содержание сероводорода или других токсичных компонентов. Результаты замеров должны заноситься в журнал контроля воздуха.

При обнаружении содержания сероводорода в воздухе или токсичных газов выше ПДК у устья скважины дополнительные изоляционные работы проводят по специальной программе.

При выполнении ИЛР в скважинах, содержащих сероводород либо другиеагрессивные компоненты, проводится специальный инструктаж по технике безопасности. Каждая бригада должна быть укомплектована приборами для определения сероводорода в воздухе, а также средствами индивидуальной защиты. Все работы проводят в соответствии со специальным разделом Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

4.2.2. Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения при ЧС  на самом проектируемом объекте градостроительной деятельности .

На территории поселка планируются заблаговременные мероприятия по недопущению возникновения ЧС техногенного характера.

Ниже приводятся виды возможных аварий и перечень мероприятий к ним, осуществляемых для предупреждения и снижения последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий на объектах предприятия.

1). Возможный порыв трубопроводов горячей, холодной воды:

А. Сообщается диспетчеру предприятия.

Б. На место прорыва выезжает дежурная бригада.

В. При необходимости вызываются дополнительные средства (люди, техника).

2). Утечка  ГСМ, угрожающая взрывом или пожаром на АЗС:

А. Объявить по громкоговорящей связи о прекращении работы АЗС и удалении с территории станции всех ожидающих заправки транспортных средств.

Б. Вызвать пожарную охрану, ОВГСП.

В. Сообщить диспетчеру, руководителю АЗС.

Г. Отключить напряжение питающей сети.

Д. Вывести людей, оказать помощь пострадавшим.

Е. Приступить к локализации и ликвидации аварии с применением имеющихся средств.

Ж. Не допустить попадания нефтепродуктов в сточные воды, в реку, в жилой сектор.

3).Возможное возгорание боксов, гаражей, ГСМ, подвижного состава предприятия:

А. Сообщить диспетчеру, пожарной охране.

Б. Приступить к ликвидации очага возгорания с применением имеющихся защитных средств.

В. Удалить на безопасное расстояние автотракторную технику.

Г. Принятие мер для локализации и ликвидации  пожара до приезда пожарной команды.

Д. Вывести людей на безопасное расстояние.

4).Возможные аварии при перевозке ГСМ автотранспортом:

А. Сообщить диспетчеру предприятия.

Б. Сообщить в пожарную часть, ОВГСП.

В. Выезд аварийной бригады на место аварии.

Г. Ликвидация вылившихся нефтепродуктов  территории и т. д.

5).Возможные аварии на котельной.

• Возможный вывод из строя котлов при неправильной эксплуатации.

А. Аварийная остановка котла.

Б. Сообщить диспетчеру, начальнику котельной.

В. Ликвидация последствий аварии.

• Аварийное отключение электроэнергии.

А. Сообщить диспетчеру, начальнику котельной.

Б. Обнаружение отключения, принятие мер по устранению причины.

В. В случае масштабного отключения перейти на аварийный источник электроснабжения.

• Возможная утечка нефтепродуктов.

А. Выполнить нефтеловушки вокруг емкостей и по периметру территории склада, высотой, предусмотренной проектом.

Б. Установить на территории склада пожарный гидрант.

В. Проводить плановые обследования емкостей и трубопроводов, их профилактические ремонты.

Г. В случае утечки сообщить в пожарную часть, диспетчеру, ОВГСП.

Д. Отключить напряжение питающей сети расходного склада.

Е. Прекратить отгрузку нефтепродуктов, вывести технику, людей с территории и прилегающих районов на безопасное расстояние.

• Возможное воспламенение нефтепродуктов и взрыв емкостей, пожар в здании котельной.

А. Сообщить в пожарную часть, диспетчеру предприятия, ОВГСП.

Б. Приступить к локализации и ликвидации возгорания (пеногенераторы, охлаждение емкостей и т. д.)

В. Вывести технику, людей с территории и прилегающих районов на безопасное расстояние.

Г. Оповестить администрацию предприятия и местных жителей, находящихся в опасной зоне  о случившейся аварии.

6). Возможные аварии на нефтебазе, складах нефтепродуктов.

• Возможная утечка нефтепродуктов и попадание в русло реки, жилой сектор.

А. Выполнить нефтеловушки вокруг емкостей и по периметру территории базы, высотой, предусмотренной проектом.

Б. Выполнить необходимое по проекту количество пожарных резервуаров на территории базы.

В. Проводить плановые проверки, обследования емкостей и трубопроводов, их профилактические ремонты.

Г. Выполнить склад огнетушащих средств.

Д. В случае утечки сообщить в пожарную часть, диспетчеру.

Е. Отключить рубильник, питающей сети нефтебазы. Вывести людей, технику с территории нефтебазы и прилегающих районов на безопасное расстояние.

•  Возможное воспламенение нефтепродуктов и взрыв емкостей.

А. Сообщить в пожарную часть, диспетчеру предприятия.

Б. Приступить к локализации и ликвидации возгорания.

В. Вывезти технику, людей с территории базы и прилегающих районов на безопасное расстояние.

Г. Оповестить администрацию предприятия и местных жителей, находящихся вблизи нефтебазы, о случившейся аварии по громкоговорящей связи или сиреной.

•  Нахождение посторонних лиц на территории нефтебазы.

А. Обеспечить по периметру полное ограждение нефтебазы с предусмотренными въездами и выездами для автотранспорта.

Б. Оборудовать территорию освещением в ночное время.

В. Обеспечить объект круглосуточной охраной.

•  Прекращение  подачи  электроэнергии.

А. Сообщить  диспетчеру.

Б. Нахождение причины и ликвидация последствий аварийной  бригадой.

В. Перейти на аварийный источник электропитания.

4.3 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения в ЧС природного  характера.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю  (приложение 1) на  самом проектируемом объекте источниками  природных чрезвычайных ситуаций являются:

-опасные природные процессы (подтопления, лесные пожары, сильный ветер,   наледообразования).

В СТП Туруханского района предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений, которые могут создать опасность для жизни и здоровья людей,  и могут нанести ущерб конструкциям зданий и сооружений:

1. Ливневые дожди. Негативное воздействие ливневых дождей на здания и сооружения  предотвращается планировкой территорий с уклоном в сторону от зданий и сооружений.

2. Ветровые нагрузки. В соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», актуализированная редакция СНиП 2-01.07-85 ⃰, элементы конструкций зданий рассчитаны на восприятие действующих ветровых нагрузок.

3. Выпадение снега. Конструкции кровли  зданий рассчитываются на восприятие снеговых нагрузок, установленных  СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», актуализированная редакция СНиП 2-01.07-85⃰, для данного района строительства.

4. Сильные морозы. Теплоизоляция помещений зданий и сооружений выбирается в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

5. Грозы. Согласно требованиям  СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений  и  промышленных  коммуникаций» здания и сооружения подлежат оборудованию системой защиты от разрядов атмосферного электричества.

6. Гололед. Борьба с гололедом на дорогах направлена на улучшение сцепления колес с покрытием, которая обеспечивается, как созданием шероховатости покрытий, так и использование специальных зимних шин. Рекомендуется создавать запасы песчано-соляной смеси, которой покрываются опасные участки движения пешеходов и транспорта.

7. Эрозия речная. Проектом предусматривается укрепление берегов рек на участках подверженных размыву.

8. Ионизирующее излучение природного происхождения.  Рекомендуется провести обследование местности на радон.

9. Природные пожары.  Требования к мерам пожарной безопасности в лесах изложены в Лесохозяйственном регламенте  Туруханского лесничества.

На основании пирологической характеристики земель лесного фонда, наличия дорожной сети, экономических возможностей лесничества и исходя из социальной значимости лесов, лесоустройство предусмотрело лесопожарное районирование: район наземной охраны с авиапатрулированием и  район авиационной охраны.

Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о чрезвычайных ситуациях природного характера предполагается осуществлять через оперативного дежурного  ГУ  МЧС России по  Красноярскому краю по телефонной связи, телевидению,  радио.

4.4.  Предложения по защите поселения  от затопления при ЧС на гидротехнических сооружениях.

- Особое значение, в условиях Красноярского края, имеет угроза катастрофического затопления при разрушении и прорыве плотины гидроузла Курейской ГЭС.

Курейская ГЭС находится за Полярным кругом и в основном испытывает влияние сибирского антициклона и Ледовитого океана.

В связи с низкими лесотаксационными данными площади с товарными насаждениями в хозяйственном отношении не используются. В зоне водохранилища инженерных сооружений, линий связи, линий электропередач, дорог нет. Месторождений полезных ископаемых промышленного значения в границах затопления нет.

Городской поселок Светлогорск расположен в непосредственной близости от гидроузла, ниже плотины, на левом берегу р. Курейки. Речная сеть обоих побережий хорошо развита и принадлежит бассейну р. Енисей. Левобережные притоки, среди которых наиболее крупными являются Дубчес, Елогуй, Турухан имеют широкие долины и поймы, залесенные и сильно заболоченные, в низинах затопляемые. Скорости течения рек не более 3 – 5 км  в час.

Бассейн р. Курейки расположен в зоне вечной мерзлоты и лишь в приустьевых участках рек мерзлота имеет островной характер. Глубина сезонного промерзания может довольно резко меняться в зависимости от многих факторов: состава почв, экспозиции склонов, залесенности, увлажненности грунта. Промерзание грунта начинается в данном районе в сентябре, оттаивание – в мае-июне. Полное оттаивание мерзлого грунта обычно заканчивается после прохождения весеннего половодья.

Правые притоки, основные из которых Подкаменная и Нижняя Тунгуски, Бахта и Курейка сами являются крупными реками с разветвленной сетью  притоков. Основная площадь водосбора этих притоков – Средне-Сибирское плоскогорье. Река Курейка берет начало и протекает по горному массиву Путорана. В местах выхода коренных пород, в основном траппов, русла рек порожистые, с перекатами, относительно узкие. Берега крутые, скалистые. В верхнем и среднем течении реки имеют полугорный характер. В нижнем течении, ближе к впадению, русла и долины расширяются, течение становится относительно спокойным. Гидрологический режим притоков в большой мере зависит от водного режима Енисея и практически сходен с ним.

В зону затопления в районе попадают с. Ворогово и с. Зотино. Эвакуация производится в п. Бор.

Для характеристики гидрологического режима р. Енисей использованы результаты наблюдений по водпостам и гидростворам м/ст. Верхнеимбатская и Ворогово.

Прорыв гидротехнических сооружений напорного фронта может произойти из-за воздействия сил природы (землетрясения, ураганы, обвалы, оползни), конструктивных дефектов, нарушения правил эксплуатации, воздействия паводков, разрушения основания, недостаточности водосборов, проведения диверсий и террористических актов, и т.д. При прорыве гидроузла в нем образуется проран, т.е.  место повреждения, через которое прорываются воды водохранилища.

От размеров прорыва зависят объем и скорость падения вод верхнего бьефа в нижний бьеф плотины.

В результате разрушения напорного фронта гидроузла вода, сдерживаемая до этого, с большими скоростями и напором устремляется в пространство после плотины вниз по течению реки с образованием волны прорыва. Волна прорыва образуется при одновременном наложении двух процессов: падения вод водохранилища из верхнего в нижний бьеф, порождающего волну, и резкого увеличения объема воды в месте падения, что вызывает переток воды из этого места в другие, где уровень воды ниже.

Основные поражающие факторы катастрофического затопления - волна прорыва (высота волны, скорость движения) и длительность затопления.

Волна прорыва – волна, образующаяся во фронте устремляющегося в пролом потока воды, имеющая, как правило, значительную высоту гребня и скорость движения и обладающая большой разрушительной силой.

Целью защиты населения при катастрофических затоплениях является предотвращение или максимальное снижение степени поражения населения путем проведения комплекса организационных, инженерно - технических и специальных мероприятий:

- использовать в качестве защитного сооружения земляное полотно автомобильных дорог (улиц), расположенных по периметру жилой застройки с южной и юго-западной стороны;

-конструкцию земляного полотна улиц принять с противофильтрационным экраном;

- правильный выбор места размещения построек;

- ограничение строительства жилых домов и объектов народного хозяйства в местах, подверженных затоплению;

- обвалование поселка и сельскохозяйственных угодий;

- создание надежных дренажных систем:

- устройство гидроизоляции и специальных укреплений на зданиях и сооружениях;

- насаждение низкоствольных лесов из тополей, ив, ольхи и березы, что увеличивает шероховатость поверхности.

Основными мероприятиями по защите населения являются:

-оповещение населения об угрозе катастрофического затопления и принятие необходимых мер защиты;

-самостоятельный выход населения из зоны возможного катастрофического затопления до прихода волны прорыва;

-организованная эвакуация населения в безопасные районы за пределы зоны возможного катастрофического затопления до прихода волны прорыва;

-укрытие населения на незатапливаемых частях, неразрушаемых волной прорыва зданий и сооружений, а также на возвышенных участках местности;

-проведение аварийно-спасательных работ;

-оказание квалифицированной и специализированной медицинской помощи пострадавшим;

-проведение неотложных работ по обеспечению жизнедеятельности населения после его защиты то поражающих факторов волны прорыва.

Эвакуация населения проводится заблаговременно в случае угрозы катастрофического затопления, а также в условиях его возникновения. Она заключается в организованном выводе населения из зоны возможного затопления и его жизнеобеспеченности в местах временного размещения.

При невозможности своевременного вывода населения из зоны возможного катастрофического затопления до прихода волны прорыва, предусматривается укрытие населения на незатапливаемых (возвышенных) участках местности и верхних этажах зданий и сооружений, обеспечивающих безопасность пребывания там людей, с последующей эвакуацией их за пределы зоны затопления с привлечением спасательных сил и средств.

Районы размещения эвакуируемых и порядок проведения эвакуации согласовываются местными органами власти с заинтересованными службами и ведомствами. Подготовка района к приему эвакуируемого населения осуществляется заблаговременно с учетом местных условий и возможности жизнеобеспечения эвакуированных.

Все население, проживающее в зоне возможного затопления, подлежит обучению действиям при катастрофическом затоплении. Обучение организуется по производственно-территориальному принципу по единым планам и программам дифференцированно, с учетом возможной опасности, угрожающей населению и степени его участия в проведении защитных мероприятий.

При угрозе катастрофического затопления и его возникновении осуществляется предварительная оценка обстановки и принимается решение на проведение мероприятий по защите населения, в зависимости от складывающейся обстановки в соответствии с заранее разработанными планами.

Планирование защитных мероприятий осуществляется дифференцированно с целью обеспечения своевременного вывода населения из-под воздействия поражающих факторов катастрофического затопления, в первую очередь волны прорыва, в зависимости от вида и степени опасности, особенностей расселения населения, демографических, климатических и других местных условий.

Основными данными для планирования являются:

-возможная обстановка, которая может сложиться в результате аварии  с разрушением напорного фронта плотины;

-количество, состав и размещение населения, попадающего в зону возможного катастрофического затопления;

-состав сил и средств, привлекаемых для проведения мероприятий в целях защиты населения.

Планирование мероприятий по защите населения осуществляется для условий наиболее  неблагоприятной по последствиям аварии с разрушением напорного фронта плотины.

Уровень принятия решения на действия по защите населения определяется, в зависимости от масштаба возможного катастрофического затопления, минимальным, позволяющим задействовать необходимые для осуществления защитных мероприятий силы и средства.

4.5. Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения  в ЧС биолого-социального характера

Основными источниками загрязнения окружающей среды в границах проектирования, являются сооружения специального назначения (свалки, септики  и кладбища).

Таблица № 6 – Мероприятия по развитию сооружений специального назначения.

| № пп | Поселения | Очистные сооружения | Кладбища | Скотомогильники | Скотомоги льники с биотермической ямой | Свалки мусора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | п. Светлогорск | 2 соор-ия: СФХО; К-700 | 1 сущ. | Траншея | Нет | Санкционир. свалка в 3км от Светлогорска |
| 2. | г. Игарка | 1 проект. | 2 сущ. 1 закрытое | сущ. закрыть | 1 проект. | сущ. закр. 1 проект. |
|  | Туруханский сельсовет руханский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 3. | с. Туруханск | 1 проект. | 1 сохранить 1 закрыть | закрыть | 1 проект. | 1 закрыть 1 проект. |
| 4. | д. Селиваниха | нет | 1 закрыть 1 проект. | нет | нет | неорган. |
|  | Борский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 5. | п. Бор | реконстр. | 1 сущ. | нет | 1 проект. | неорг. закр. 1 проект. |
| 6. | д. Подкаменная Тунгуска | 1 проект. | 1 сущ. | 1 проект. | нет | 1 проект. |
| 7. | д. Сумароково | нет | 1 сущ. | неопред. | нет | неорган. |
|  | Верхнеимбатский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 8. | с. Верхнеимбатск | 1 проект. | 1 закрыть 1 проект. | неопред. | 1 проект. | неорг. закр. 1 проект. |
| 9. | п. Алинское | нет | 1 сущ. | нет | нет | неорган. |
| 10. | д. Чулково | нет | 1 закрыть 1 проект. | нет | 1 проект. | неорг. закр. 1 проект. |
|  | Зотинский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 11. | с. Зотино | 1 проект. | 2 сущ. 1 закрытое | неорган, закрыть | 1 проект. | неорг. закр. проект. |
|  | Вороговский сельсовет ельсовет |  |  |  |  |  |
| 12. | с. Ворогово | 1 проект. | 2 сущ. 1 закрытое | 1 проект. | нет | неорг. закр. 1 проект. |
| 13. | п. Сандакчес | нет | 1 сущ. | 1 проект. | нет | 1 проект. |
| 14. | н.п. Колокольный Яр | нет | неопред. | нет | нет | неопред. |
| 15. | н.п. Андрюшкино | нет | неопред. | нет | нет | неопред. |
| 16. | п. Индыгино | 1 проект. | 1 закрыть 1 проект. | неопр.закр 1 проект. | нет | сущ. закр. 1 проект. |
|  | Межселенная территория |  |  |  |  |  |
| 17. | п. Фарково | 1 проект. | 1 сущ. | 1 проект. | нет | неорг. закр. 1 проект. |
| 18. | д. Старотуруханск | 1 проект. | 1 сущ. | неорг. закр. 1 проект. | нет | неорг. закр. 1 проект. |
| 19. | п. Советская Речка | 1 проект. | 1 закрыть 1 проект. | 1 проект. | нет | неорг. закр. 1 проект. |
| 20. | п. Мадуйка | 1 проект. | 2 сущ. | нет | 1 проект. | неорг. закр. 1 проект. |
| 21. | д. Сургутиха | 1 проект. | 1 сущ. | неопр.закр. 1 проект | нет | 1 проект |
| 22. | п. Келлог | 1 проект. | 1 сущ. | неопр. закр. | 1 проект. | неопр.закр. 1 проект |
| 23. | п. Бахта | 1 проект. | 2 сущ. 1 закрытое | нет | 1 проект. | сущ. закр. 1 проект |
| 24. | д. Горошиха | 1 проект. | 1 сущ. | нет | 1 проект. | сущ. закр. 1 проект |
| 25. | с. Курейка | нет | 1 сущ. | нет |  | 1 сущ. |
| 26. | с. Бакланиха | нет | 1 сущ. | неопред. | нет | неорган. |
| 27. | д. Костино | нет | 1 сущ. | неорган. | нет | неорган. |
| 28. | с. Верещагино | 1 проект. | 2 сущ. 1 закрытое | неопр. закр. | 1 проект. | неопр. закр. 1 проект |

Отходы добывающей деятельности. Гарантом промбезопасности, охраны труда, экосистемы выступает программа мер по минимизации рисков на «Ванкорнефть».

Данный проект изначально ориентирован на глубокое обезвреживание отходов, получаемых и накапливаемых в ходе разработки месторождения.

Не случайно в вопросах охраны окружающей природной среды «Ванкорнефть» взяла на вооружение комплексный подход. Например, вездеходы снабжаются бескамерными скатами с низким удельным давлением, что значительно облегчает решение проблемы сохранности растительного покрова лесотундры и ее грунтов. Транспортные пути делаются по передовым щадящим технологиям – без удаления мохово-растительного слоя. Для укрепления дорожной насыпи используется засеянная травами торфо-песчаная смесь.

Утилизация технологического газа основывается на изолированной бесфакельной схеме – процесс сжигания идет внутри специальной камеры. При этом газообразные канцерогенные соединения полностью убираются.

С целью нейтрализации буровых отходов внедрен способ вторичной закачки пульпы в пласт. Этот метод утилизации довольно распространен и признается сегодня наиболее прогрессивным.

5 Обоснование  территориального развития поселения и повышение его устойчивости.

Население. В соответствии с перспективами развития района его собственное население на расчётный срок составит – 12,1 тыс. человек.

5.1 Пожарная безопасность.

Пожары – стихийное распространение горения, проявляющееся в уничтожающем действии огня, вышедшего из под контроля человека. Возникают пожары, как правило, при нарушении мер пожарной безопасности, в результате разрядов молнии, самозагорания и других причин.

Спасение людей ― главная задача спасательных работ при пожарах. Из зон возможного распространения пожара эвакуируются люди и материальные ценности. В первую очередь разыскивают людей, оказавшихся в горящих районах, зданиях и сооружениях. В условиях сильного задымления и скопления угарного газа спасателям следует работать в противогазах. Формирования общего назначения при тушении и локализации пожара действуют самостоятельно или во взаимодействии с лесопожарными, противопожарными и другими формированиями.

Администрацией проектируемого объекта совместно с территориальным органом управления МЧС определяются объемы аварийно-спасательных работ и привлекаемые для проведения данных работ силы. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо:

-обеспечить поиск и перемещение людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов;

-оказать неотложную медицинскую помощь пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения;

-создать для спасенных условия физиологически нормального существования человеческого организма.

Противопожарные мероприятия, разработанные в проекте генплана Туруханского района, предусмотренные на мирное время, используются также на особый период.

На территории, находящейся в ведении лесохозяйственных учреждений края, может возникнуть сложная лесопожарная обстановка. При одновременном действии 50 и более пожаров ситуация может перерасти в чрезвычайную.

В Туруханском районе существует всего 7 пожарных депо на 16 автомашин. Пожарные депо расположены в г. Игарке (на 4 автомашины), п. Светлогорск (на ? автомашин), в административных центрах сельсоветов: п. Бор (на 3 автомашины), с. Верхнеимбатск (на 2 автомашины), с. Ворогово (на 2 автомашины), с. Зотино  (на 2 автомашины), с. Туруханск (на 3 автомашины).

Таблица № 6 – Характеристика пожарной охраны района

| № п/п | Местоположение | Количество автомашин | Количество работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | г. Игарка | 4 | 83 |
| 2. | п. Светлогорск |  | 51 |
|  | Борский с/с |  |  |
| 3. | п. Бор | 3 | 29 |
|  | Верхнеимбатский с/с |  |  |
| 4. | с. Верхнеимбатск | 2 | 4 |
|  | Вороговский с/с |  |  |
| 5. | с. Ворогово | 2 | 4 |
|  | Зотинский с/с |  |  |
| 6. | с. Зотино | 2 | 11 |
|  | Туруханский с/с |  |  |
| 7. | с. Туруханск | 3 | 72 |
|  | ИТОГО: | 16 | 254 |

Проектирование и строительство ведется с учетом противопожарных разрывов.

Строительство рекомендуется вести, в основном, капитальными зданиями.

Требования к охране лесов от пожаров.

Территория Туруханского района   включает в себя леса Туруханского  лесничества.

Министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края разработан Лесной план Красноярского края, в котором рассмотрена пожарная безопасность лесов края и намечены мероприятия по ее повышению.

В Красноярском крае реализуется комплекс мероприятий, направленный на охрану и защиту лесов. Это мероприятия по противопожарному обустройству, меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, мониторинг пожарной безопасности в лесах, тушение лесных пожаров и иные меры пожарной безопасности, а также меры по защите лесов от негативных воздействий, материально-техническое оснащение КГУ «Красноярская база авиационной охраны лесов», разработка и внедрение системы управления пожарами в Красноярском крае для повышения эффективности охраны лесов.

В крае и лесничестве ежегодно проводятся профилактические контролируемые выжигания сухих горючих материалов. Выжигания производится в период, непосредственно после схода снежного покрова и является одной из эффективных и малозатратных профилактических мер, предотвращающих распространение лесных пожаров.

На территории Красноярского края осуществлено разделение лесного фонда на зоны наземной, авиационной охраны лесов и космического мониторинга. Ежегодно происходит корректировка в распределении лесного фонда на зоны наземной, авиационной охраны лесов и космического мониторинга (в среднем на 10%), с учетом фактически сложившейся ситуации с транспортной доступностью лесов и иных факторов.

«Правилами пожарной безопасности в лесах», установлены единые требования к обеспечению пожарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите, воспроизводству лесов, осуществлении иной деятельности.

Пожарная безопасность Ванкорского месторождения..

Объекты обустройства нефтяных и газовых месторождений, являются объектами повышенной пожарной опасности, что обусловлено большой концентрацией пожаровзрывоопасных веществ на относительно небольших площадях, значительным количеством обращающихся горючих жидкостей и газов, с высокими рабочими температурами и давлением.

Опыт эксплуатации объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений показывает, что даже незначительные нарушения требований пожарной безопасности могут привести к серьезным последствиям, связанным с возникновением и развитием крупных аварий, пожаров и взрывов, приводящих к значительным экономическим потерям, загрязнению окружающей среды и, что наиболее существенно, к многочисленным человеческим жертвам.

Пожары на открыто фонтанирующих скважинах являются одним из наиболее сложных видов аварий в нефтегазодобывающей отрасли. Их ликвидация требует привлечения большого количества техники, людских и материальных ресурсов. Например, для тушения нефтегазового фонтана с дебитом, не превышающим 4 тыс. м 3 /сутки, необходимо обеспечить расход в 99 – 270л/сек, а для проведения полной ликвидации возгорания, необходимо обеспечить запас воды в объеме 1395 м 3, что является сложной технической задачей, в виду удаленности кустовых площадок от мест сосредоточения запасов огнетушащих веществ и особенностей территориального расположения месторождения

Ванкорское месторождение.

В качестве возможного источника пожаротушения находящегося в непосредственной близости от кустовых площадок на рассматриваемом месторождении в работе предлагается использовать систему поддержания пластового давления (далее - система ППД) которая предназначена для транспортировки и закачки рабочего агента в пласт нефтяного месторождения с целью поддержания пластового давления и достижения максимальных показателей отбора нефти из пласта.

В качестве рабочего агента в системе ППД используется очищенная пластовая вода и очищенные минерализованные воды, поступающие с 4 вододобывающих кустов (по 12 водозаборных скважин на куст) с общей производительностью 86 тыс. м 3 /сутки, для восполнения дефицита закачиваемой в систему ППД пластовой воды.

Закачка воды в систему ППД осуществляется насосами закачки пластовой воды ЦНС-500х1900 (Q 567 м 3 /ч, P 19,0 МПа) и ЦНС- 240х1900-2ТМ (Q 240 м 3 /ч, P 19,0 Мпа) установленными в зданиях насосных станций системы ППД. После прохождения технологического процесса очистки, используемый в системе ППД рабочий агент оценивается по содержанию механических примесей (ТВВ - трердовзвешанных веществ), нефтепродуктов, железа и его соединений, дающих при окислении кислородом нерастворимые осадки, а также по содержанию агрессивных органических примесей. Анализ рабочего агента системы ППД показал, что после процесса технологической очистки, качество воды закачиваемой в систему ППД по содержанию остаточной нефти, делает ее пригодной для тушения.

В качестве основного огнетушащего вещества, так и совместно с пенообразователями позволяющими использовать для приготовления раствора техническую воду, а используемая система электрообогрева ThermTrac позволяет поддерживать в системе ППД температурный режим транспортируемой среды в диапазоне от +5 до С, что позволяет ее использовать независимо от времени года. Для определения возможности использования системы ППД как источника противопожарного водоснабжения на рассматриваемом месторождении помимо характеристик пригодности рабочего агента системы для целей пожаротушения также необходимо было провести анализ расходных характеристик водоводов системы ППД и определение мест возможного отбора воды.

По представленным данным ЗАО «Ванкорнефть» о имеющихся технологических ответвлениях от водовода, диаметрам и давлениям на участках водоводов системы ППД, располагающихся непосредственно на кустовых площадках:

- Непосредственно на кустовой площадке для отбора воды из системы возможно использовать имеющееся технологическое ответвление. Задвижка клиновая 100х250 БРС Р.  Ответвление выполнено стальной трубой с диаметром условного прохода Ду 100 мм, и имеет 3 поворота 90о, общая длина ответвления составляет 22,3 м. В качестве запорной арматуры установлена задвижка клиновая 100х250 мм. Для подключения к ответвлению установлено быстро разборное соединение (БРС). - Расчет скорости движения жидкости и расхода из технологического ответвления в атмосферу показал, что при показателях давления в трубопроводе на участке ответвления в 160, 190 атм., расход составит 374, 409 л/с соответственно, а скорость потока будет достигать 48, 52 м/с.

ООО "РН-ВАНКОР" планирует проведение закупочных процедур на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ комплексной системы противопожарной автоматики обеспечения пожарной безопасности Ванкорского месторождения, ориентировочно выделяя на пожарную автоматику объектов Ванкорского месторождения 74 млн. руб.

Порядок действия при пожаре на  месторождении:

1. Работник предприятия при обнаружении пожара или признаков горения (огня, запаха дыма и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам; 777-01 сот. 8 391 200 85 72 для Ванкорского месторождения; (при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию);

- сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание;

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

2.  Руководитель подразделения (старшее должностное лицо) обязан:

- продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть;

- при пожаре на Ванкорском месторождении сообщить о пожаре в дежурную службу РИТС по телефону 77-601, ЦИТС по телефону 120-338;

-поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товаро- материальных ценностей;

- организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара;

- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава;

- по прибытии пожарного подразделения руководитель структурного подразделения или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара;

- вызвать дополнительную спец. технику согласно «Плана ликвидации аварии» задействовать членов ДПД;

- по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

3 Начальник смены РИТС обязан:

- сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действует согласно установленного «Порядка» оповещения;

- установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта;

- организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара членов ДПД, спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.).

4 Руководитель структурного подразделения, на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара.

5.2 Технические средства оповещения о ЧС

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 г № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

Сигнал оповещения ГО, поступивший в ГУ МЧС России по Красноярскому  краю, по имеющимся каналам связи (по телефону, телеграфу, аппаратуре оповещения ГО), либо же по средствам радиосвязи, передается в территориальные органы управления МЧС.

Оповещение населения о сигналах гражданской обороны или информацию о производственной аварии, катастрофе, стихийном бедствии осуществляется по радиотрансляционной сети, телевидению, предварительно включив электросирены. Сроки доведения их имеют первостепенное значение. Сокращение сроков оповещения достигается внеочередным использованием всех видов связи, телевидения и радиовещания (в том числе через местные радиовещательные станции), кроме того, используются наружные электросирены и громкоговорители, устанавливаемые с учетом радиуса слышимости от 400 до 700 м и местных условий.

Телефонизация поселка осуществляется от автоматической телефонной станции, на которой предусматривается установка аппаратуры циркулярного вызова, включенная в систему централизованного оповещения Доведение сигналов гражданской обороны до населения проектируемого микрорайона, будет осуществляться через систему централизованного оповещения населения Красноярского края.

Включение электросирен, входящих в автоматизированную краевую систему оповещения, осуществляется централизованно главным Управлением МЧС России по Красноярскому краю.

В настоящее время телефонизировано 73% абонентов района,  находящихся в крупных населенных пунктах, при этом емкость существующих АТС используется на 99,8%. Почтовая связь в районе осуществляется через районный узел связи, который находится в районном центре, с. Туруханск и сеть  отделений связи, которых в районе в настоящее время 13. В районном отделении почтовой связи с. Туруханск, установлена телеграфная аппаратура.

Для качественной деятельности других населенных пунктов и быстрой связи с районным центром в дальнейшем необходима телефонизация всех населенных пунктов.

Основной способ оповещения – передача речевой информации. Текст сообщения передается в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации. При необходимости  содержание текстов может быть изменено.

Сегодняшняя система оповещения распространяется не на все районы края – автоматически не оповещается север Красноярского края.

Оператор сотовой связи в районе - «ЗАО «ЕТК», ОАО «Вымпел-Коммуникации».

Проводная радиофикация в районе представлена радиоузлами.

Связь между населенными пунктами осуществляется при помощи спутниковой связи.

Во всех населенных пунктах  района телетрансляция осуществляется при помощи системы «Экран» и системы «Москва», которые позволяют постоянную телетрансляцию только двух программ телевидения: ОРТ и РТР. В некоторых крупных населенных пунктах осуществляется телетрансляция трех программ телевидения: ОРТ, РТР и трансляция одной программы краевого телевидения с 16 часов  до 1 часа.

Для устойчивой работы системы оповещения при реконструкции поселковой сети проводного вещания  на крышах зданий должны быть вмонтированы электросирены, R действия 700 м для оповещения населения по сигналам из управления  гражданской обороны.

Узлы оповещения по сигналам ГО в населенных пунктах Туруханского района расположены на крышах жилых и производственных зданий.

На всех пожароопасных объектах предусматривается создание локальных систем оповещения. Для оповещения рабочих, служащих, дежурного и линейного персонала локальные системы предусматриваются в радиусе не менее 2,5 км.

5.3  Эвакуация населения.

Рассредоточение и эвакуация населения – один из способов защиты населения от оружия массового поражения. Под рассредоточением понимается организованный вывод из мест ЧС и размещение в зоне свободной от работы смены рабочих и служащих объектов, продолжающих работу в военное время.

Эвакуация рабочих, служащих и членов их семей проводится по производственному принципу, а эвакуация населения, не связанного с производством по территориальному  принципу.

Эвакуация населения в другие населенные пункты может производиться в следующих чрезвычайных ситуациях:

а) при возможном катастрофическом затоплении;

б) экстремальные ветровые и снеговые нагрузки, природные пожары;

Организацию укрытия населения района возлагает на себя местная эвакуационная комиссия гражданской обороны, которая подчиняется штабу ГО, находящемуся в с. Туруханск  и поддерживает с ним непрерывную связь. Укрытие организуют после распоряжения о его проведении. Массовый вывод населения из населенного пункта осуществляется вывозом всеми видами имеющегося транспорта в поселке.

Из природных чрезвычайных ситуаций на территории Туруханского района наиболее вероятны подтопления (затопления) поселений при вскрытии русла р. Енисей (апрель – май) и лесные пожары.

По данным ГО, ЧС и ПБ Туруханского района с. Ворогово и с. Зотино подвержено подтоплению. В случае затопления эвакуация жителей производится в п. Бор.

Таблица № 7 – Рассредоточение эвакуируемого населения по населенным пунктам

| Наименование населенных пунктов, подселения | Наименование населенных пунктов, подлежащих эвакуации в случае, подтопления | Количество подселяемого населения | Количество проживающего населения | Размещение укрываемого населения в: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Жилые дома | Произв. комплексы | Учрежде ния обслуживания | ПРУ, чел |
| п. Бор | с. Ворогово | 860 | 2508 | 80 | - | 780 | - |
|  | с. Зотино | 747 |  | - | - | 747 | - |

6. Мероприятия по противодействию террористическим актам

В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружения. Общие требования проектирования» в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, устанавливается класс объекта по значимости и  предусматривается оснащенность объекта техническими средствами защищенности.

Система органов и структур, занимающихся вопросами борьбы с терроризмом, включает в себя:

- на федеральном уровне – Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти в сфере их деятельности (ФЗ-35 от 06.03.2006 г.);

- на уровне субъекта федерации (Красноярский край) - Губернатор края,  местные органы исполнительной власти.

Координаторами деятельности органов власти являются антитеррористические комиссии.

Антитеррористические комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с планом деятельности или с возникшей необходимостью.

Организация антитеррористической безопасности учреждений. Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

Система безопасности учреждения - комплекс организационно-технических мероприятий, осуществляемых муниципальными органами  управления учреждения во взаимодействии с органами власти, правоохранительными  и иными структурами с целью обеспечения постоянной готовности учреждений к безопасной повседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.

Система безопасности формируется и достигается в процессе реализации следующих основных мероприятий:

1. Организация физической охраны.

Ее задачи:

- контроль и обеспечение безопасности объекта и его территории с целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций;

-осуществление пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение на объект граждан и техники;

- защита населения от насильственных действий в учреждении и на его территории.

Осуществляется путем привлечения сил подразделений вневедомственной охраны органов внутренних дел.

2. Организация инженерно-технического укрепления охраняемого объекта: ограждения, решетки, металлические двери и запоры и др. Предназначены для оказания помощи сотрудникам охраны при выполнении ими служебных обязанностей по поддержанию общественного порядка и безопасности в повседневном режиме и в ЧС.

3. Организация инженерно-технического оборудования.

Включает в себя системы:

- охранной сигнализации (в т. ч. по периметру ограждения);

- тревожно-вызывной сигнализацией (локальной или выведенной на «01»);

- телевизионного видеонаблюдения;

- ограничения и контроля за доступом;

- радиационного контроля и контроля химического состава воздуха.

4. Плановая работа по антитеррористической защищенности учреждения (создание «Паспорта безопасности (антитеррористической защищенности) учреждения»);

5. Обеспечение контрольно-пропускного режима.

6. Выполнение норм противопожарной безопасности.

7. Выполнение норм охраны труда и электробезопасности.

8. Плановая работа по вопросам гражданской обороны.

9. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и службами.

10. Правовой всеобуч, формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности.

11. Финансово-экономическое обеспечение мероприятий.

Формы и методы работы в области организации безопасности и антитеррористической защищенности объектов:

- обучение персонала;

- взаимодействие с органами исполнительной власти;

- взаимодействие с правоохранительными структурами;

- квалифицированный подбор сотрудников охраны;

- проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам деятельности, обеспечивающим безопасность и антитеррористическую защищенность учреждений;

- совершенствование материально-технической базы и оснащенности учреждений техническими средствами охраны и контроля;

- изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в области комплексной безопасности  объектов.

На объектах «Ванкорнефть» действует пропускной объектовый режим (электронные пропуска).

Предотвращение возможности проведения террористических  актов в жилой застройке.

Для обеспечения безопасного функционирования и предотвращения возможных террористических актов в жилых домах  рекомендуется:

- предусмотреть освещение входов и прилегающей территории в ночное время.

- оборудовать входные двери запирающими устройствами.

Приложения.

Приложение 1 – Исходные данные и требования ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Приложение 2 Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства.

Приложение 3. Государственная лицензия института на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Приложение 1 – Исходные данные и требования ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Приложение 2 Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства.

Приложение 3. Государственная лицензия института на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.